建设项目环境影响报告表

项目名称：  四川雅安经济开发区安置房工程(二期)

建设单位（盖章）：雅安经济开发区发展投资有限公司

编制日期：2015年9月

国家环境保护部制

四川省环境保护厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 四川雅安经济开发区安置房工程(二期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安经济开发区发展投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周显祥 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 王鑫 |  |  |
| 通讯地址 | 雅安经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18981615683 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 625100 |  |
| 建设地点 | 雅安市名山区永兴镇江落村（瓦窑村安置小区）、三岔村（三岔村安置小区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 四川雅安经济开发区经济发展投资服务局 |  |  |  |  |  | 批准文号 | 雅经开审批【2015】5号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 技改□ 扩建□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 | 房地产业K70 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 45864.17 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) | 16912.2 |  |  |
| 总投资 (万元) | 24799.43 |  | 其中：环保投资 (万元) |  |  |  |  | 88.15 | 环保投资占总投资比例% |  | 0.36% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2016年 |  |  |

- 1.1 工程内容及规模

1.1.1 项目背景

2013年“4﹒20”芦山强烈地震给雅安人民的生命财产造成了较为严重的损失，为加快恢复生产、恢复受灾地区经济发展动力，根据中央、四川省、雅安市的总体部署，选择依托雅安经济开发区建设芦天宝飞地园区。为加快推进芦天宝飞地园区建设、尽快解决原住居民拆迁后的安置问题，以《芦天宝飞地园区发展战略规划》为指导，建设灾后重建四川雅安经济开发区安置区。以此为契机完善公共服务设施与基础设施体系，改善居民居住条件，实现产居高效融合、居民安居乐业。

同时，雅安市城乡一体化是雅安市建设用地区域内，提前建设用于集中安置该区域农村居民的城市居住小区。安置房是雅安市组织和引导农民向城镇集中居住、转变从业方式和居住生活方式、由农村居民向城市居民转变的重大举措之一。同时，也是让农民享受城市的公共设施和服务，享受城乡共同繁荣的重要途径。

雅安市根据自身的实际情况，加快城乡一体化建设步伐，实施了新一轮基础设施建设工程：坚持以规划为导向，市场化运作的原则，着力于项目的策划包装，增强招商引资的针对性、实效性。强化规划的导向作用和约束作用，进一步完善和修订城市建设规划和土地利用规划，建设项目必须按规定实施，严禁低水平重复建设和违章搭建。要把场镇改造和实施土地流转中的农房拆迁纳入新一轮改造范围。

根据《四川省发展和改革委员会关于印发<芦山地震灾后恢复重建总体规划实施项目（调整版）>的通知》（川发改投资[2014]315号）文件的要求，四川雅安经济开发区（芦天宝飞地产业园区）的四川雅安经济开发区安置房工程调整后建设规模改为：新建安置区10万平方米，占地100亩，估算总投资为24000万元。

其中，安置房一期共安置72户，安置房规划总用地面积约10亩（6666. 7平方米），规划总建筑面积7917.6平方米（地上建筑面积6834平方米，地下建筑面积1083.6平方米），估算总投资为2241.60万元。

二期工程（即为本项目）建设规模：安置房二期共安置824户，安置房规划总用地面积45864.17平方米（约68.8亩），规划总建筑面积94268.27平方米（地上建筑面积79459.28平方米，地下建筑面积14808.99平方米），估算总投资为24799.43万元。

本项目涉及拆迁安置人口为824户。项目建设在完成灾后重建、改善当地居住环境的同时，也集约利用有限的土地资源，社会效益较为明显。本项目就是在以上背景下提出来的。

- 1.1.2 产业政策符合性分析

本项目为房地产建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中规定，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目,但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。

- 1.1.3 项目规划符合性与选址合理性分析

- 1.1.3.1 规划符合性分析

本项目建设地址位于名山区永兴镇江落村（瓦窑村安置小区）和三岔村（三岔村安置小区）。项目的拟选用地符合雅安市城市规划及《雅安市区域国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》的相关要求。

根据雅安市“十二五”发展规划可知，为加快完善符合国情的住房体制机制和政策体系，逐步形成总量基本平衡、结构基本合理、房价与消费能力基本适应的住房供需格局，实现广大群众住有所居。本项目为安置房新建，将更大的解决群众居住问题。

《雅安市城市总体规划》（2013—2020年）城市发展战略中提出，统筹小城镇建设，推动城乡基础设施和公共服务设施的一体化发展。本项目的实施改善了棚户区现状，推动城市发展，符合规划。

雅安市城乡规划建设和住房保障局于2014年12月1日下达了《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-30号），明确本项目符合城乡规划要求。本项目属于规划中的居住用地，因此符合规划要求。

- 1.1.3.2 选址合理性分析

该项目的建设符合雅安市城市总体规划布局，也符合雅安市的总体规划等相关政策及国家有关法律法规。雅安市城乡规划建设和住房保障局以“选字第2014-经-029号”出具本项目选址意见书和雅安市城乡规划建设和住房保障局于下达的《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-30号），明确本项目符合城乡规划要求。建设地址位于名山区永兴镇江落村（瓦窑村安置小区）和三岔村（三岔村安置小区）。项目区环境良好，适合居住，交通便利，配套设施齐全，拟建场址周围外环境对本项目无明显制约因素。因此，本建设项目选址合理。

- 1.1.4 项目概况

- 1.1.4.1 项目名称、性质及建设基本情况

（1）项目名称：四川雅安经济开发区安置房工程(二期)；

（2）建设单位：雅安经济开发区发展投资有限公司；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地址：名山区永兴镇江落村（瓦窑村安置小区）、三岔村（三岔村安置小区）；

（5）项目投资：项目总投资24799.43万元。

- 1.1.4.2 建设内容及规模

（1）建设规模

本项目总投资为24799.43万元，其中：建安工程费用为20243.17 万元，占总投资的81.63%；工程建设其他费为3486.19 万元，占总投资的14.06%；基本预备费1070.07 万元，占总投资的4.31%。

（2）建设内容及其功能

安置房二期共安置824户，安置房规划总用地面积45864.17平方米（约68.8亩），规划总建筑面积94268.27平方米（地上建筑面积79459.28平方米，地下建筑面积14808.99平方米）。

其中：瓦窑安置区拟安置448户，安置房规划总用地面积26754.22平方米（约40.13亩），规划总建筑面积51151.81平方米（地上建筑面积43326.97平方米，地下建筑面积7824.84平方米）；三岔安置区拟安置376户，安置房规划总用地面积19109.95平方米（约28.66亩），规划总建筑面积43116.46平方米（地上建筑面积36132.31平方米，地下建筑面积6984.15平方米）。

- 1.1.4.3 项目组成

根据建设单位提供的资料，项目组成见表1-1（瓦窑村安置小区），表1-2（三岔村安置小区），主体工程面积及户型统计表见表1-3，主要经济指标见表1-4、表1-5、表1-6

表1-1     瓦窑村安置小区项目组成表

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主 体 工 程 | 住宅用房共计8栋，分为多层和高层建筑。栋号为1-8#；其中6层建筑有6栋，栋号为1#、4-8#；建筑面积为25602.95平方米。11层建筑有2栋，栋号为2#、3#，建筑面积为25548.86平方米。主要设置五种户型A、B、C、D、E ，安置448户。A型、B型、C型均为6层楼，1-6层各层层高均为3米，-1层层高为3.8米，总高18.9米。D型、E型均为11层楼，1-11层各层层高均为3米，-1层层高为3.8米，总高33.9米。 |  | 施工废水， 施工机械废气， 施工扬尘， 施工机械噪声， 施工废渣， 施工人员生活污水及垃圾，植被破坏，水土流失 | 生活垃圾、生活污水、生活噪声等 |  |
|  | 电梯 | 2#楼设置1台，3#楼设置1台，共计2台 |  | 噪声 |  |
| 辅 助 工 程 | 停车位 | 机动车位282个，地上77个，地下205个；非机动车车位672个 |  | 汽车尾气、 粉尘、噪声 |  |
|  | 地下通风 | 地下车库设置自然 通风及机械通风系统 |  | 废气 |  |
| 公 用 工 程 | 场内道路及硬地 | 9552.68 m2 |  | 交通噪声、扬尘 |  |
|  | 给水连接管网 | 440 m |  | \ |  |
|  | 电力管线 | 460 m |  | \ |  |
|  | 弱电管线 | 440 m |  | \ |  |
|  | 燃气管线 | 450 m |  | \ |  |
|  | 给排水及消防工程 | 25602.95 m2 |  | \ | 六 层 建 筑 |
|  | 供配电照明系统工程 | 25602.95 m2 |  | \ |  |
|  | 弱电工程 | 25602.95 m2 |  | \ |  |
|  | 暖通工程 | 25602.95 m2 |  | \ |  |
|  | 燃气工程 | 264户 |  | \ |  |
|  | 给排水及消防工程 | 25548.86 m2 |  | \ | 十 一 层 建 筑 |
|  | 供配电照明系统工程 | 25548.86 m2 |  | \ |  |
|  | 弱电工程 | 25548.86 m2 |  | \ |  |
|  | 暖通工程 | 7824.84 m2 |  | \ |  |
|  | 燃气工程 | 184户 |  | \ |  |
| 环 保 工 程 | 沉淀池 | 1个 |  | 污泥，臭味 |  |
|  | 绿化景观 | 11135.26 m2 |  | 正面综合效益 |  |
|  | 绿地面积 | 7482.13 m2 |  | 正面综合效益 |  |
|  | 雨水连接管网 | 450 m |  | 雨水 | 雨水 |
|  | 垃圾收集点 | 5个 |  | 生活垃圾，臭味 | 生活垃圾，臭味 |
|  | 污水管网 | 460m |  | 污水 | 污水 |

表1-2     三岔村安置小区项目组成表

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主 体 工 程 | 住宅用房共计6栋，分为多层和高层建筑。其中6层建筑有4栋，栋号为1-2#、5-6#，建筑面积为18408.29平方米；11层建筑有2栋，栋号为3#、4#，建筑面 积为24708.17平方米。主要设置五种户型A、B、C、D、E ，安置448户。A型、B型、C型均为6层楼，1-6层各层层高均为3米，-1层层高为3.8米，总高18.9米。D型、E型均为11层楼，1-11层各层层高均为3米，-1层层高为3.8米，总高33.9米。 |  | 施工废水， 施工机械废 气，施工扬尘，施工机械噪声，施工废渣， 施工人员生活污水及垃圾，植被破坏，水土流失，交通堵塞 | 生活垃圾、生活污水、生活噪声等 |  |
|  | 电梯 | 3#楼1个，4#楼1个，共计2个 |  | 噪声 |  |
| 辅 助 工 程 | 停车位 | 机动车位203个，地上49个，地下154个；非机动车车位564个 |  | 汽车尾气、 粉尘、噪声 |  |
|  | 地下通风 | 地下车库设置自然通风及机械通风系统 |  | 废气 |  |
| 公 用 工 程 | 场内道路及硬地 | 8491.16m2 |  | 交通噪声、扬尘 |  |
|  | 给水连接管网 | 310m |  | \ |  |
|  | 电力管线 | 300m |  | \ |  |
|  | 弱电管线 | 310m |  | \ |  |
|  | 燃气管线 | 300m |  | \ |  |
|  | 给排水及消防工程 | 18408.29 m2 |  | \ | 六 层 建 筑 |
|  | 供配电照明系统工程 | 18408.29 m2 |  | \ |  |
|  | 弱电工程 | 18408.29 m2 |  | \ |  |
|  | 暖通工程 | 18408.29 m2 |  | \ |  |
|  | 燃气工程 | 192 户 |  | \ |  |
|  | 给排水及消防工程 | 24708.17 m2 |  | \ | 十 一 层 建 筑 |
|  | 供配电照明系统工程 | 24708.17 m2 |  | \ |  |
|  | 弱电工程 | 24708.17 m2 |  | \ |  |
|  | 暖通工程 | 6984.15 m2 |  | \ |  |
|  | 燃气工程 | 184户 |  | \ |  |
| 环 保 工 程 | 沉淀池 | 1个 |  | 污泥，臭味 | \ |
|  | 绿化景观 | 5776.94 m2 |  | 正面综合效益 | 正面综合效益 |
|  | 雨水连接管网 | 320m |  | 雨水 | 雨水 |
|  | 绿地面积 | 5776.94 m2 |  | 正面综合效益 | 污水 |
|  | 垃圾收集点 | 2个 |  | 生活垃圾，臭味 | 生活垃圾，臭味 |
|  | 污水连接管网 | 320m |  | 污水 | 污水 |

表1-3   主体工程面积及户型图统计表

| 多层(6F)户型 | 型号 | 户型面积 | 每层户数 | 单元数 | 总户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | 45.99 | 1 | 2 | 12 |
|  | A2 | 70.93 | 1 | 2 | 12 |
|  | A3 | 70.55 | 1 | 2 | 12 |
|  | A4 | 107.14 | 1 | 2 | 12 |
| 多层(6F)户型 | 型号 | 户型面积 | 每层户数 | 单元数 | 总户数 |
| B | B1 | 104.57 | 1 | 8 | 48 |
|  | B2 | 135.16 | 1 | 8 | 48 |
|  | B3 | 70.79 | 1 | 8 | 48 |
|  | B4 | 90.25 | 1 | 8 | 48 |
| 多层(6F)户型 | 型号 | 户型面积 | 每层户数 | 单元数 | 总户数 |
| C | C1 | 104.76 | 2 | 9 | 108 |
|  | C2 | 70.92 | 1 | 9 | 54 |
|  | C3 | 105.2 | 1 | 9 | 54 |
| 高层(11F)户型 | 型号 | 户型面积 | 每层户数 | 单元数 | 总户数 |
| D | D1 | 106.58 | 2 | 6 | 130 |
|  | D2 | 71.16 | 1 | 6 | 66 |
|  | D3 | 91.19 | 1 | 6 | 64 |
| 高层(11F)户型 | 型号 | 户型面积 | 每层户数 | 单元数 | 总户数 |
| E | E1 | 106.49 | 1 | 2 | 22 |
|  | E2 | 70.78 | 1 | 2 | 20 |
|  | E3 | 136.57 | 1 | 2 | 22 |
|  | E4 | 71.33 | 1 | 2 | 22 |
|  | E5 | 91 | 1 | 2 | 22 |

表1-4    本建设项目主要经济技术指标

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 45864.17 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 94268.27 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | m2 | 79459.28 | 计容 |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | m2 | 79034.98 |  |
| 2.1.2 | 非住宅建筑面积 | m2 | 433.3 |  |
| A | 物管用房 | m2 | 306.94 |  |
| B | 消控室建筑面积 | m2 | 58.92 |  |
| C | 门卫室建筑面积 | m2 | 18 |  |
| D | 架空层面积 | m2 | 49.44 |  |
| 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 14808.99 |  |
| 2.2.1 | 地下机动车库面积 | m2 | 11443.34 |  |
| 2.2.2 | 地下非机动车库面积 | m2 | 1293.76 |  |
| 2.2.3 | 设备用房 | m2 | 2071.89 |  |
| 3 | 安置房总户数 | 户 | 824 |  |
| 4 | 机动车位数 | 辆 | 485 |  |
| 4.1 | 地上 |  | 126 |  |
| 4.2 | 地下 |  | 359 |  |
| 5 | 非机动车位数 | 辆 | 1236 |  |
| 6 | 容积率 | - | 1.73 |  |
| 7 | 建筑密度 |  | 23.78% |  |
| 7.1 | 高层主体基底密度 |  | 7.42% |  |
| 8 | 基底面积 | m2 | 10908.13 |  |
| 8.1 | 高层主体基底面积 | m2 | 3401.44 |  |
| 9 | 绿地率 |  | 36.87% |  |
| 10 | 绿地面积 | m2 | 16912.2 |  |
| 11 | 栋数 |  | 14 |  |
| 12 | 道路及硬地 | m2 | 18043.84 |  |
| 13 | 建设期 | 月 | 20 |  |
| 14 | 总投资 | 万元 | 24799.43 |  |
| 15 | 资金来源 | 全部为灾后重建资金及业主自筹 |  |  |

表1-5 瓦窑村安置区建筑技术经济指标

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 26754.22 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 51151.81 |  |
| 2.1 | 地上计容建筑面积 | m2 | 43326.97 |  |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | m2 | 43110.32 |  |
| 2.1.2 | 非住宅建筑面积 | m2 | 216.65 |  |
| A | 物管用房 | ㎡ | 153.47 |  |
| B | 消控室建筑面积 | ㎡ | 29.46 |  |
| C | 门卫室建筑面积 | ㎡ | 9 |  |
| D | 架空层面积 | ㎡ | 24.72 |  |
| 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 7824.84 |  |
| 2.2.1 | 地下机动车库面积 | m2 | 6254.36 |  |
| 2.2.2 | 地下非机动车库面积 | m2 | 718.56 |  |
| 2.2.3 | 设备用房 | m2 | 851.92 |  |
| 3 | 安置房总户数 | 户 | 448 |  |
| 4 | 机动车位数 | 辆 | 282 |  |
| 4.1 | 地上 |  | 77 |  |
| 4.2 | 地下 |  | 205 |  |
| 5 | 非机动车位数 | 辆 | 672 |  |
| 6 | 容积率 | - | 1.62 |  |
| 7 | 建筑密度 |  | 22.68% |  |
| 7.1 | 高层主体基底密度 |  | 6.36% |  |
| 8 | 基底面积 | m2 | 6066.28 |  |
| 8.1 | 高层主体基底面积 | m2 | 1700.72 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 41.62 |  |
| 10 | 绿地面积 | m2 | 11135.26 |  |
| 11 | 栋数 |  | 8 |  |
| 12 | 道路及硬地 | m2 | 9552.68 | 含全民健身场所100 m2 |

表1-6 三岔村安置区建筑技术经济指标

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 19109.95 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 43116.46 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | m2 | 36132.31 |  |
| 2.1.1 | 住宅建筑面积 | m2 | 35924.66 |  |
| 2.1.2 | 非住宅建筑面积 | m2 | 216.65 |  |
| A | 物管用房 | ㎡ | 153.47 |  |
| B | 消控室建筑面积 | ㎡ | 29.46 |  |
| C | 门卫室建筑面积 | ㎡ | 9 |  |
| D | 架空层面积 | ㎡ | 24.72 |  |
| 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 6984.15 |  |
| 2.2.1 | 地下机动车库面积 | m2 | 5188.98 |  |
| 2.2.2 | 地下非机动车库面积 | m2 | 575.2 |  |
| 2.2.3 | 设备用房 | m2 | 1219.97 |  |
| 3 | 安置房总户数 | 户 | 376 |  |
| 4 | 机动车位数 | 辆 | 203 |  |
| 4.1 | 地上 |  | 49 |  |
| 4.2 | 地下 |  | 154 |  |
| 5 | 非机动车位数 | 辆 | 564 |  |
| 6 | 容积率 | - | 1.89 |  |
| 7 | 建筑密度 |  | 25.34% |  |
| 7.1 | 高层主体基底密度 |  | 8.90% |  |
| 8 | 基底面积 | m2 | 4841.85 |  |
| 8.1 | 高层主体基底面积 | m2 | 1700.72 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 30.23 |  |
| 10 | 绿地面积 | m2 | 5776.94 |  |
| 11 | 栋数 |  | 6 |  |
| 12 | 道路及硬地 | m2 | 8491.16 | 含全民健身场所100 m2 |

- 1.1.4.4 主要原、辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料、燃料、动力及来源见表1-7。

表1-7    主要原辅材料及能耗情况表

| 项目 |  | 名称 | 消耗量 （单位） | 来源 | 主要化学性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 （辅） 料 |  | 钢材（建设期） | 24000t | 当地市场 | / |
|  |  | 水泥（建设期） | 78400t | 当地市场 | / |
|  |  | 木材（建设期） | 6400m3 | 当地市场 | / |
|  |  | 砖（建设期） | 28800千匹 | 当地市场 | / |
|  |  | 河砂（建设期） | 19200m3 | 当地市场 | / |
|  |  | 商品砼（建设期） | 48000m3 | 当地市场 | / |
| 能 源 | 电（kW·h） | / | 154.91万kW.h | 城市电网 | / |
|  | 气（m3/年） | / | 15.04万标立方米/年 | 城市天然气 | CH4 |
| 水 量 | 新鲜水 | / | 124600m3/a | 自来水厂 | H2O |

- 1.1.5 项目平面布置合理性分析

本项目根据“分区合理、突出环保、溶入自然；以人为本、远近结合、和谐统一”的原则，结合拟建场地的用地条件，综合考虑环保、消防、绿化、卫生等要求，对小区进行了合理规划设计，合理组织机动车交通与步行交通，实现人车分流；停车场建设采用地下停车位、地上停车位的停车方案。地下停车场的出入口不与人流的出入口设置在同一方位，分开设置，做到互不影响各行其道。地下室出入口设有明显的标志。地上机动停车场设置在环道的旁边，四周均进行绿化，这样不仅没有占用大量的绿地，也为停车提供方便。这样既方便了居民生活也为小区提供了大量的绿化用地。评价认为，本项目总图布置合理可行。

- 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，无原有污染情况。

- 2、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

- 2.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）

- 2.1.1 项目地理位置

雅安市位于川藏、川滇公路交会处，距成都120公里，是四川盆地与青藏高原的结合过渡地带。北为阿坝藏族羌族自治州，西与南为甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州，东面有成都、眉山、乐山3市，市域呈南北较长，东西较狭的不规则图形。概括起来讲，雅安东邻成都、西连甘孜、南界凉山、北接阿坝，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。

名山区地处四川盆地西南边缘，介于东经103°2'至 103°23'和北纬29°58 '至30°16'之间，东与蒲江，南与丹陵、洪雅，西与雨城，北与邛崃接壤。

名山区始建于西魏废帝二年（553）年，时称蒙山县。名山因境内久负盛名之蒙山而得名。拟建项目位于名山区雅安工业园区内，雅安工业园区地形地势四周为山岭丘陵，中部沿河为浅丘平地，园区东北紧邻旧城，园区西北、西部、南部和东部均被山丘围合。工业园区地形条件较好，山不高而植被好，坡不陡且相对高差不大。用地较为平坦，地形高差不大，最低高程590米，最高高程665米。

- 2.1.2 地形、地貌、地质特征

雅安市北部邛崃山南延到西部二郎山，与北部南延的夹金山会合。西南部为西北—东南走向的大雪山伸入市域。南部和东南部有大相岭与小相岭。全市地形呈北、西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山（海拔超过5000m以上）终年积雪，其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔5793m，为本市最高峰。高山（海拔3500～5000m）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地，相对高差可达1000～2000m，此两类地形占全市总面积21％。分布于各县区的中山（海拔1000～3500m）占总面积69％，范围广，面积大。低山（海拔500～1000m）仅占4％，主要在雨城区和名山一带。丘陵与平坝占总面积的6％，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。河谷东端出境处海拔627m，为全市最低点。

名山县地质构造位于天台山隆起、成都凹陷，熊坡雁行带，其地质发育与盆地地发育史密切相关。名山境内地质西北高、东南低，地貌以台状丘陵为主，境内坪岗交错，溪谷纷呈，为川西老冲积台地之一。河流沿岸浅丘平坝生活费拔650m以下，占幅员面积的22.1%；河流下切形成的丘陵台地海拔650~850m，占幅员面积的61.2%

- 2.1.3 水文及水系

建山、万古、新店、双河一线是县内河流分水岭，境内河流主要有名山河、延镇河、临溪河、朱场河。境内河流沿东西分别注入岷江和青衣江。名山河、延镇河西去在名山区合江入高羌河、临溪河；朱场河、两合水分别由东面流出县境。

名山区分属两个流域系统。向东、向北河流均归入南河注入岷江，属岷江水系；向南河流，注入青衣江，属青衣江水系。

名山境内月儿岗以东青衣江成为断头河，形成临溪河；以西青衣江成为倒淌河，形成名山河。北部原青衣江支流，亦倒淌向北，汇入邛崃南河，从而形成东、南、北三方分流的水系。

名山河发源于蒙山西麓王家山，始段称后延溪，东流入名山境内纳大塘沟水转向南流。在城乡纳和尚沟水后，穿名山区城区南流至名凤村纳邓家沟水转向东流，在江落村纳律家沟水后在下梅坪转向南流，蜿蜒于永兴镇境内，经永兴镇政府驻地，在罗土扁村纳楠庙沟水，东流至金龙村纳最大支流延镇河后，南流入雨城区境内称高腔河。在雨城区水口村注入青衣江。河长50公里，流域面积为390平方公里。在县境内长37.6公里，流域面积212.7平方公里。

本项目排水受纳水体名山河，据调查，评价河段水体功能为农灌及泄洪，无饮用水源取水口等敏感点。主要水文参数如下：

最大洪峰流量		       2229m3/s（P=0.2%）

最小月平均流量			0.27m3/s

最小日平均流量		   0.16m3/s

- 2.1.4 气候特征

名山位于我国亚热带气候区，年均气温15.4℃，最高35.2℃，最低-5.4℃。名山古有“西蜀漏天，中心蒙山”之说，年降雨量1501.5毫米，降水多集中在7－9月，雨量充沛，多年年均雨日218天，降雨量1732毫米。名山四季分明，3月6日起入春，6月6日起入夏，春夏均长92天，11月26日入冬，冬长100天。年无霜期298天，年均日照1017.9小时，属全国日照低值之一。年平均湿度为79％。风力小，雾日少。城区年平均风速1.7米/秒，雾日年平均1.7天。

- 2.1.5 植被

名山境内树类繁多，主要树种为松科、杉科、柏科、银杏科、棕科、木麻黄科、杨柳科、胡桃科、桦木科等45科。竹类资源丰富，主要竹类为慈竹、斑竹、苦竹、水竹、筋竹、白夹竹、方竹、黑竹，引进南竹，试种成功。药用植被以扁草、橘子、银花为多;次为蝉花、麦冬、蒲公英、夏枯草等。山高林密处有豹、豺、狼、熊、猫狸、野兔、獐、野猪、刺猬、松鼠、蝙蝠等。鸟类有竹鸡、布合、杜鹃、八哥、雀、猫头鹰、喜鹊等。水生动物有鲤鱼、清波、鲫鱼、桃花鱼等。

名山区现有林业用地面积32万亩森林覆盖率34.2％。陆上野生动物包括豹、豺、狼、野猪等14种兽类和布谷、黄莺、杜鹃等40余种鸟类；水生野生动物包括鲤鱼、鲢鱼、桃花鱼等16种鱼类。树种有松科、杉科、柏科、银杏科等45个科，竹类资源丰富。珍稀生物有古茶树、千年银杏、拱桐、千佛菌、兰花、白燕等10余种。

区域内自然生态环境受人类活动的干扰很大，自然植被几乎荡然无存，被大量的人工植被所取代。园区南面大片土地现为农田，北面已有一些企业入园正在建设。园区东、南、西方向为农村地貌，现为大片农田。区域内植物以栽培植物为主，无天然珍稀野生植物分布；动物以家畜家禽为主，无天然珍稀野生动物分布。该区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱，因此，评价区域内生物多样性较低。

项目所在区域属传统的农业区，区内无需特殊保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。

- 2.1.6 矿产资源

雅安市有矿产62种，以煤、钙、芒硝等沉积矿产为主，大型矿有磷、钙芒硝、大理石、花岗岩、石棉、含钾岩石及石灰石。中型矿主要有磷、耐火粘土等非金属矿。金属矿有6处。

名山县境出露地层较新，矿物能源和金属矿产资源贫乏，境内矿产以沉积矿藏为主，可开发利用的非金属矿产主要有芒硝、石灰石和泥炭，其中最为丰富的尤其是芒硝，地质储量达1616亿吨以上。

- 2.2 社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）

- 2.2.1 人口、社会经济

雅安市位于四川盆地西部边缘，面积15314km2，辖雨城区、名山县、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县等1区7县，42个镇，106个乡，4个街道车牌，74个居民委员会。

名山县位于成都平原西南边缘，幅员面积614.27平方公里。古代是南方丝绸之路的驿站，今天是川藏国际旅游线的起点。1989年被国务院批准为对外开放县。名山县辖9镇11乡，其中9镇：蒙阳、百丈、车岭、永兴、马岭、新店、黑竹、红星、蒙顶山，11乡：茅河、双河、解放、红岩、建山、城东、前进、中峰、联江、廖场、万古。乡、镇下辖192村，10个城镇社区居民委员会，1264个村民小组。2010年，名山县域总户数8.72万户，总人口27.35万人，其中农业人口23.87万人，非农业人口3.48万人；性别比为106：100。人口自然增长率为3.94‰，计划生育率为84%，城镇化率为29.8%。

2014年1-9月名山县经济增长9.1% 经四川省统计局审定，1-9月名山区实现地区生产总值增长9.1%。其中第一产业实现增加值14.1亿元，增长4.3%，拉动经济增长1.2个百分点，对经济增长的贡献率为13.1%，第二产业实现增加值22.5亿元，增长10.4%，拉动经济增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率为58.3%，第三产业实现增加值10.6亿元，增长11.9%，拉动经济增长2.6个百分点，对经济增长的贡献率为28.6%。

- 2.2.2 交通

雅安市区内交通运输方式为公路运输，交通方便，已形成了四通八达的交通网，成雅高速和二郎山隧道建成全面通车，成都至雅安高速路仅120多公里，离成昆铁路夹江站仅280公里，境内有川藏线、川云线、雅洪线3条国、省道公路。

名山县作为内陆县，以公路运输为主体的交通运输体系在国民经济中起着重要的作用。全县已形成了以成雅高速公路为对外交通主干线和以川藏公路（318国道）为对外交通次干线，以南、北部县级公路为环线的县域交通网络体系。县境内川藏公路37公里，成雅高速公路31.5公里，县道、乡道、专用道路共30条，总长292.69公里，公路网密度为47.65公里/百平方公里。其中乡镇道路全部实现了水泥硬化。

- 2.2.3 旅游资源

雅安市人杰地灵，历史悠久，有很多文化旅游景点。旅游地有汉高颐阙、白马泉、碧峰峡、蒙山风景区、唐代摩崖造像、严道古城遗址、富林文化遗址、安顺场渡口、田湾河、汉樊敏碑阙、飞仙关、蜂桶寨自然保护区、大板桥风景区、上里古镇、周公山温泉、宝兴邓池沟熊猫故乡等。另有中国大熊猫保护研究中心。在雅安发现了世界上的第一只大熊猫。蒙顶山是世界人工茶叶种植的发源地，是世界茶文化圣山。

名山县旅游资源十分丰富。境内可供开发的人文景观和自然风景名胜70多处，山、湖、峡、林资源类型多样、内涵丰富。境内拥有省级风景名胜区蒙山与百丈湖。蒙山以夏禹治水踪迹所至而名列经史，因蒙顶仙茶自唐入贡而久负盛名，山川秀色与仙茶盛誉相得益彰。与蒙山相邻的十里烟波百丈湖，水碧如蓝，山岛坐落其间，湖边绿树成荫，山光水色，淡雅宁静，冬春野鸭嬉水，夏秋白鸥翔集，堪称川藏线上的水上乐园。还有清漪湖、双龙峡、黑竹森林公园各具特色，令人流连忘返。

本项目评价区域内无各级文物保护单位和名胜古迹，也不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区。

- 2.2.4 文教卫生

雅安市有大学1所，中等专业学校4所，中学97所，小学188所，学龄儿童入学率99.15%。全市有卫生机构645个，病床5016张，卫生技术人员5920人，其中医生2896人。

名山县全县有各级各类学校112所，在校学生人数3.11万人，教职工2126人。其中小学89所，普通中学22所，在校学生共29495人，职业高中1所，教师进修校1所，另有幼儿园45所。2007年末，全县卫生机构25个，床位443张；卫生技术人员566人；疾病预防控制机构1个，卫生技术人员35人；妇幼保健机构1个，卫生技术人员25人；有乡镇卫生院20个，卫生技术人员369人。医疗卫生保健事业的发展为人民的身体健康提供了保障。根据当地卫生防疫部门统计，工程地区目前主要传染病有肝炎、痢疾、肺结核等。从近几年来看传染病发病率并不高，且呈散在发生，未见大规模的传染病流行，工程地区无特殊地方病。

- 3、环境质量状况

- 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

- 3.1.1项目所在区域地表水质量现状

(1)瓦窑村安置小区

为了解受纳水体名山河现有水体水质状况，引用《四川雅安经济开发区安置房（一期）项目环境影响现状监测》（雅环监字（2014）第HJ186号）数据（见附件4）。该项目与本项目位于均位于雅安经开区内，部份监测点位基本与本项目重合，监测时间为2014年9月4日，属可引用范围，监测结果见表3-1。

表3-1  地表水监测结果        单位：mg/L(除pH外)

| 监测断面 | 指标 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水入名山河上游500米 | 浓度 范围 | 8.22-8.25 | 32.5-34.5 | 14.5-15.7 | 2.65-2.84 | 0.332-0.354 | 未检出 | 0.025-0.027 |
| 污水入名山河下游1000米 | 浓度 范围 | 8.10-8.18 | 30.5-32.0 | 13.8-14.6 | 2.57-2.67 | 0.315-0.337 | 未检出 | 0.017-0.024 |
| 评价标准 |  | 6～9 | - | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | - | ≤0.2 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3-1监测结果可见，名山河评价河段内，各污染物浓度实测值均在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值内，说明名山河评价河段的水质较好。

(2) 三岔村安置小区

为了解受纳水体名山河现有水体水质状况，可引用《四川雅安经济开发区名山片区、永兴片区、草坝片区工业污水管网工程（一期）项目环境现状监测》（雅环监字（2014）第HJ071号）数据（见附件4）。该项目与本项目位于均位于雅安经开区内，部份监测点位基本与本项目重合，监测时间为2014年4月8日，属可引用范围，监测结果见表3-2。

表3-2  地表水监测结果        单位：mg/L(除pH外)

| 监测断面 | 指标 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#永兴镇镇政府名山河断面 | 浓度 范 | 8.05-8.10 | 16.5-17.4 | 未检出 | 0.91-0.95 | 0.258-0.265 | \ | 0.021-0.027 |
| 6#名山河永兴镇出境断面 | 浓度 范围 | 7.90-7.97 | 14.7-15.7 | 未检出 | 0.87-0.93 | 0.244-0.255 | \ | 0.019-0.026 |
| 评价标准 |  | 6～9 | - | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | - | ≤0.2 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3-2监测结果可见，名山河评价河段内，各污染物浓度实测值均在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值内，说明名山河评价河段的水质较好

- 3.1.2项目所在区域环境空气质量现状

(1)瓦窑村安置小区

本项目为房地产开发项目，项目施工期和营运期对环境的空气污染主要是扬尘和汽车尾气。为了了解区域大气环境质量，引用《四川雅安经济开发区安置房（一期）项目环境影响现状监测》（雅环监字（2014）第HJ186号）数据（见附件4）。该项目与本项目位于均位于雅安经开区内，部份监测点位基本与本项目重合，监测时间为2014年9月4日，属可引用范围监测统计结果见表3-3。

表3-3  环境空气监测结果统计分析表      （单位：mg/Nm3）

| 监测点 位名称 | 监测项目 | 监测天数 | 日平均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 （mg/Nm3） | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 |  |
| 项目所在地 | SO2 | 3 | 0.018-0.025 | / | / |  |
|  | NO2 | 3 | 0.021-0.027 | / | / |  |
|  | TSP | 3 | 0.092-0.103 | / | / |  |
|  | PM10 | 3 | 0.054-0.062 | / | / |  |
| 《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)中二级标准 |  |  | NO2：日平均值：0.12mg/m3；SO2：日平均值：0.15mg/m3 TSP：日平均值：0.3mg/m3；PM10：日平均值：0.15mg/m3 |  |  |  |

由表3-3可以看出，各个监测点环境空气中NO2、SO2、TSP、PM10均不超标。满足评价标准限值要求，表明评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准的限制要求，环境空气质量较好。

(2) 三岔村安置小区

本项目为房地产开发项目，项目施工期和营运期对环境的空气污染主要是扬尘和汽车尾气。可引用《四川雅安经济开发区名山片区、永兴片区、草坝片区工业污水管网工程（一期）项目环境现状监测》（雅环监字（2014）第HJ071号）（见附件4）数据。该项目与本项目位于均位于雅安经开区内，部份监测点位基本与本项目重合，监测时间为2014年4月8日，属可引用范围，监测统计结果见表3-4。

表3-4  环境空气监测结果统计分析表      （单位：mg/Nm3）

| 监测点 位名称 | 监测项目 | 监测天数 | 日平均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 （mg/Nm3） | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 |  |
| 7#永兴镇 三岔村住户点 | SO2 | 5 | 0.023-0.033 | / | / |  |
|  | NO2 | 3 | 0.026-0.032 | / | / |  |
|  | PM10 | 3 | 0.052-0.060 | / | / |  |
| 《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)中二级标准 |  |  | NO2：日平均值：0.12mg/m3；SO2：日平均值：0.15mg/m3 TSP：日平均值：0.3mg/m3；PM10：日平均值：0.15mg/m3 |  |  |  |

由表3-4可以看出，各个监测点环境空气中NO2、SO2、PM10均不超标。满足评价标准限值要求，表明评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准的限制要求，环境空气质量较好。

- 3.1.3项目所在区域环境噪声状况

(1)三岔村安置小区

为了调查本项目评价区域声学环境质量现状，根据环评工作要求，在本项目场址四周场界共布设4个噪声监测点，进行环境噪声监测。

雅安市环境监测中心站于2015年7月27日对项目建设用地场界的环境噪声进行了监测，监测结果见表3-5。

表3-5   噪声监测结果     单位：dB(A)

| 监测区域 | 监测点位 | 等效声级dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 本项目场界 环境噪声 | 场界北面 | 49.4 | 43.3 |
|  | 场界东面 | 49.8 | 43.5 |
|  | 场界南面 | 48.2 | 42 |
|  | 场界西面 | 48.6 | 42.4 |
| 评价标准《声环境质量标准》GB3096-2008（2类） |  | 60 | 50 |

由表3-5可见，评价区域昼间环境噪声监测值在48.2dB(A)～49.8dB(A)之间，夜间环境噪声监测值在42dB(A)～43.5dB(A)之间。由此可见，本项目场界昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

(2) 瓦窑村安置小区

为了调查本项目评价区域声学环境质量现状，根据环评工作要求，在本项目场址四周场界共布设4个噪声监测点，进行环境噪声监测。

雅安市环境监测中心站于2015年7月17日对项目建设用地场界的环境噪声进行了监测，监测结果见表3-6。

表3-6    噪声监测结果     单位：dB(A)

| 监测区域 | 监测点位 | 等效声级dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 本项目场界 环境噪声 | 场界北面 | 48.4 | 42.4 |
|  | 场界东面 | 49.7 | 43.6 |
|  | 场界南面 | 49.4 | 43.2 |
|  | 场界西面 | 48.6 | 42.2 |
| 评价标准《声环境质量标准》GB3096-2008（2类） |  | 60 | 50 |

由表3-6可见，评价区域昼间环境噪声监测值在48.4dB(A)～49.7dB(A)之间，夜间环境噪声监测值在42.2dB(A)～43.6dB(A)之间。由此可见，本项目场界昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

- 3.1.4项目所在区域生态环境

拟建场址位于雅安名山区永兴镇江落村和三岔村，根据现场勘察，评价区域所处环境主要为已征并纳入雅安市城市总体规划建设用地，由于人类活动频繁，原生植被基本消失，无其他珍稀动物和植物。

- 3.2 主要环境保护目标

- 3.2.1 项目外环境关系

本项目位于雅安名山区永兴镇江落村（瓦窑安置小区）、三岔村（三岔安置小区）。项目周边地块规划为居住用地，无规划工业用地，项目周围无大型的环境污染企业。本项目涉及地表水体为名山河，本项目主要环境保护目标为：

(1)地表水环境保护目标

地表水：不因本项目的实施而改变名山河评价段现有的水体功能，评价河段水体水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

(2)环境空气保护目标

环境空气：不因本项目的实施而改变评价区域内环境空气质量。其环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

(3)声学环境保护目标

声学环境保护目标：项目周围敏感点环境噪声质量应声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，做到噪声不扰民。

    - 主要环境保护目标

根据对雅安名山区永兴镇江落村（瓦窑安置小区）周围环境状况踏勘，项目北侧为瓦窑村小学，东侧为安置房一期项目（正在施工，预计2015年内投产），南面有为临时道路，西侧为空地和山丘，同时项目所在地的西、北、南面被北名山河包围，主要环境保护目标一览表见表3-7

表3-7瓦窑村安置小区主要环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 方向 | 至长界距离（m） | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 瓦窑村小学 | 北 | 200 | 约100人 | GB3095-1996《环境空气》二级标准 |
|  | 安置房一期 | 东 | 10 | 约180人 |  |
| 地表水 | 名山河 | 北 | 150 | 河长50km，流域面积390k㎡，月平均流量0.27m3/s | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  |  | 西 |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |
| 环境噪声 | 瓦窑村小学 | 北 | 200 | 约100人 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |
|  | 安置房一期 | 东 | 10 | 约180人 |  |

根据对雅安名山区永兴镇三岔村（三岔村安置小区）周围环境状况踏勘，项目北侧为名山河，东北侧为民居住宅，东面为名山河和临时道路，南面为居民住宅，西面为空地，南面有居民住户和临时道路，西侧为空地和山丘，主要环境保护目标一览表见表3-8

表3-8三岔村安置小区主要环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 方向 | 至长界距离（m） | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 居民住宅 | 东北 | 300 | 3户 | GB3095-1996《环境空气》二级标准 |
|  | 居民住宅 | 南 | 100 | 15户 |  |
| 地表水 | 名山河 | 北 | 20 | 河长50km，流域面积390k㎡，月平均流量0.27m3/s | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  |  | 东 |  |  |  |
| 环境噪声 | 居民住宅 | 东北 | 300 | 3户 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |
|  | 居民住宅 | 南 | 100 | 15户 |  |

- 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。见表4-1 表4-1 环境空气评价标准 单位：mg/Nm3 取值时段; TSP; SO2; NO2; PM10. 二级; 二级; 二级; 二级. 日 平 均; 0.30; 0.15; 0.12; 0.15. 1小时平均; -; 0.50; 0.24; -. 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。见表4-2 表4-2 地表水水质评价标准（GB3838-2002Ⅲ类） 项 目; Ⅲ类水域标准. pH; 6～9. SS; —. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 石油类; ≤0.05. CODcr; ≤20. TP; ≤0.2. 备注; 上述标准中，pH无量纲，其余单位为mg/L。. 3、声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。见表4-3 表4-3 声环境质量标准 标准类别; 等效声级LAeq（dB）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、排入城市污水处理厂处理的废水执行《污水综合排放标准（GB8978-1996） 中三级标准；标准值见表4-4 表4-4 废水排放标准 执行标准; 名称; 标准限值（mg/L）. GB8978-1996《污水综合排放标准》; PH; 6-9(无量纲). SS; 400. BOD; 300. COD; 500. NH3-N; \. 石油类; 20. 动植物油; 100. 2、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。标准值见表4-5 表4-5 大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3） 污染物; SO2; NOX; 颗粒物. 最高允许排放浓度; 550; 240; 120. 无组织排放监控限值; 0.40; 0.12; 1.0. 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的不同施工阶段噪声标准。标准值见表4-6 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。标准值见表4-7 表4-7 噪声排放执行标准 标准类别; 等效声级 LAeq[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、其它排放标准按照国家有关规定执行。 |
| 总量指标 | 本项目属于房地产开发项目，不属于工业项目性质，其总量控制指标已经纳入雅安市城市总体总量控制指标内，因此，本项目不再单独提出建议性总量控制指标。 |

- 5、建设项目工程分析

- 5.1 施工期工程分析

- 5.1.1 项目工艺流程

工本项目为新建房地产开发项目，项目建成后为居民生活区，不属于生产性项目。项目主要环境影响集中在施工期扬尘、噪声对周围环境的影响，以及营运期居民生活污水的影响。本项目工艺流程图见图5-1。

图5-1  施工期、营运期工程工艺流程及产污流程框图

- 5.1.2 施工期污染物产生

- 5.1.2.1 废气

项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘。根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为51151.81 m2和43116.46m2，据此可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量约为14t和12.59t；

扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。

施工中的弃上、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。

- 5.1.2.2 废水

施工期的废水来源为两部分：一是工程建筑施工产生的生产废水；二是施工人员产生的生活污水。

（1）建筑施工废水

施工废水：主要来源于施工场地洗废水及施工机械的冲洗废水，主要含泥砂，并带有少量的油污，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性。

①施工场地冲洗废水

本项目施工期间，基础工程等会产生一定量的灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后可全部回用。

②含油废水

本项目在施工场地内不设运输车辆冲洗站，施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行临时清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置，可用容器收集后回收利用，以防止油污染。机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，需修建排水沟和小型隔油池，经处理后达标排放。

（2）施工人员生活污水

通过类比，本项目施工高峰期民工人数可达100-150人左右，生活污水排放量按0.05m3/人·天计算，日排放生活污水量为5-7.5m3/d。施工人员就近租房居住，生活污水经周围公厕处理后，排入市政污水管网。该污水的主要污染因子为COD、SS和NH3-H等。

- 5.1.2.3 噪声

本项目在建设施工过程中，主要噪声源有振动灌注机、电锯、升降机和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在75～105dB(A)之间。最高瞬时值约105dB(A)。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声也是间歇性和短暂性的。项目施工期各阶段的主要噪声源及其声级见表5-1、表5-2。

表5-1  施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声 源 | 声源强度 [dB（A）] | 施工阶段 | 声 | 声源强度 [d B（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 装修、安装 阶段 | 电钻 | 90~100 |
|  |  |  |  | 电锤 | 85~95 |
| 挖土、石方阶段 | 挖土机 | 78~80 |  | 手 钻 | 95~100 |
|  | 冲击机 | 85 |  | 多功能木工刨 | 85~95 |
|  | 空压机 | 75~85 |  | 角向磨光机 | 95~100 |
|  | 卷扬机 | 80~85 |  | 云石机 | 95~100 |
|  | 压缩机 | 80~85 |  | 无齿锯 | 95 |
| 底板与 结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |  |  |  |
|  | 振捣器 | 75~85 |  |  |  |
|  | 电锯 | 85~100 |  |  |  |
|  | 电 机 | 75~80 |  |  |  |

表5-2    交通运输车辆噪声

| 施 工 阶 段 | 运 输 内 容 | 车 辆 类 型 | 声源强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 余方外运 | 大型载重车 | 84～89 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、砂石、商砼 | 载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75～80 |

各类机械设备运行时，在施工期间各施工设备的动力源噪声级一般都会达到85dB(A)以上，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB。

- 5.1.2.4 固废

施工期固体废物主要来施工期内的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾；建筑垃圾主要包括土地平整过程中产生的渣土、混凝土框架散料、砖瓦石块等。

生活垃圾来源于施工及工作人员生活过程中产生的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似。

（1）建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损

耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据项目类比数据，建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾其产生量按每100 ㎡建筑面积产生 2t 计，本项目建筑垃圾产生量为1885t，一部分建筑垃圾粉碎后用于基础及小区道路填充，剩余不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门要求执行。

（2）施工渣土

本工程的建造需要开挖土方，所产生的弃土大约为6万m3，将产生的弃土外运。本项目仅一层地下层，施工初期，须对基地进行开挖，施工过程中挖出的土方除部分回填外，其余土方都需要外运就近运输至其他市政项目建设使用。

- 5.2 营运期工程分析

- 5.2.1营运期污染物

- 5.2.1.1 废气

本项目营运期废气主要有天然气燃烧废气和居民住宅油烟废气及汽车排放的尾气、垃圾恶臭气等。

(1)天然气燃烧废气

本项目建成营运后，小区住户日常用气主要以城市天然气管网提供的天然气作为燃料。用气人口按2150人计算，人均用气量按统计均值数据，采用0.45

Nm³/d，则小区居民总用气量为 967.5Nm³/d（353137.5 Nm³/a）。

(2)油烟废气

本项目油烟废气主要指居民住宅厨房在食物烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气，属于典型的分散面源，其废气中含有大量油脂和有害物质，并且带有定的异味。据调查，般的食用油耗油系数为7kg/100人d，拟建项目完成后，小区居住人数约为2150人，由此计算得食用油用量为150.5 kg/d，烹饪过程中的挥发损失为8%左右，即12.04 kg/d（4.39t/a），因此，拟建项目运行后年排放油烟量为4.39t/a，其排放方式为无组织排放。

(3)汽车尾气

本项目（三岔安置区）有机动车位203个（地上49个，地下154个），（瓦窑安置区）有机动车位282个（地上77个，地下205个）。汽车在进出停车库过程中将产生汽车废气污染，其主要污染物为CO、NO2及THC。地下车库废气由排气管道引至项目区绿化带中的排气口近地面排放；地上停车产生的汽车尾气属无组织排放。

根据同类停车场的检测资料，每台车怠速出入车库排放因子浓度为：NO2 0.014g/min、CO 0.480g/min、THC 0.207g/min，根据进出车库的车流量及怠速运转时间，有效时间按1h/d计，由此可测算项目区汽车尾气污染物排放量见表5-3

表5-3汽车尾气中各污染物排放量

| 污染物名称 |  | 车位 | NO2 | CO | THC | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位排放浓度（g/min） |  | 个 | 0.014 | 0.480 | 0.207 | 瓦窑村安置小区 |
| 日排放量(kg/d) | 地上停车场（无组织） | 77 | 0.065 | 2.218 | 0.956 |  |
|  | 地下停车场（无组织） | 205 | 0.172 | 5.904 | 2.546 |  |
|  | 合计 | 282 | 0.237 | 8.122 | 3.502 |  |
| 总排放量（t/a） |  |  | 0.086 | 2.964 | 1.278 |  |
| 日排放量(kg/d) | 地上停车场（无组织） | 49 | 0.041 | 1.411 | 0.609 | 三岔村安置小区 |
|  | 地下停车场（无组织） | 154 | 0.129 | 4.435 | 1.913 |  |
|  | 合计 | 203 | 0.171 | 5.846 | 2.521 |  |
| 总排放量（t/a） |  |  | 0.062 | 2.134 | 0.920 |  |
| 合计排放量（t/a） |  |  | 0.149 | 5.098 | 2.199 | 本项目总量 |

（4）垃圾恶臭

在生活垃圾的收集转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。垃圾所产生的气体恶臭物质主要是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性和动物性，其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。

- 5.2.1.2 废水

本项目投入营运后产生的污水主要为粪便水、洗涤污水等生活污水，主要污染因子为CODcr、氨氮、SS等。本项目居住户数为448户（瓦窑安置区）和376户（三岔安置区），共计2150人，用水量按人均0.15m3/人·d计，则本项目住户用水量约322.5m3/d；物管人员20人，用水量为3m3/d。生活污水排放系数按80%考虑，则污水排放量约为260.4m3/d，全年约9.5万m3。小区绿化、道路浇洒等各用水10m3/d和6m3/d，共计16 m3/d（全部蒸发损失）。

居民厨房排出废水须先经隔油池处理、厕所废水须先经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，由小区内污水管道收集后排入名兴草大道及学道街市政污水管道，最终汇入雅安市名山污水处理厂集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级B标排放标准后排入名山河。

根据《城市污水回用技术手册》得知中等浓度生活污水水质产生浓度分别为：COD 400mg/L、SS 200mg/L、BOD 220mg/L、NH3-N 15mg/L。生活污水水质及污染物产生以及排放见下表5-4。

表5-4 项目废水产生以及排放情况表

| 废水来源 | 废水量（m3/d） | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 产生 浓度 | 产生量 | 厨房排出废水须先经隔油池处理、厕所废水须先化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 排放浓度 | 排放量 |
|  |  |  | （mg/L） | （kg/d） |  | （mg/L） | （kg/d） |
| 生活污水 | 260.4 | COD | 400 | 104.16 |  | 300 | 78.12 |
|  |  | BOD | 200 | 52.08 |  | 150 | 39.06 |
|  |  | SS | 220 | 57.288 |  | 120 | 31.248 |
|  |  | NH3-N | 15 | 3.906 |  | 12 | 3.1248 |
| 合计 | 260.4 |  |  | 217.43 |  |  | 151.5528 |

拟建项目的水平衡见图5-2所示

图5-2 项目水平衡图  单位：m3/d

- 5.2.1.3 噪声

本项目营运期噪声主要来源于机动车交通噪声、水泵和电梯等设备运行噪声，小区住户产生的生活噪声。

(1)机动车交通噪声

机动车在出入地下停车库时和在小区内运行时将产生交通噪声。机动车交通噪声为流动噪声源，主要对小区内道路两侧住户形成影响，交通噪声影响的程度与车型、车流量、车速和建筑物布局相关。本项目机动车车型主要以小型机动车为主，在小区内同一时间运行车辆较少，且其在小区内低速行驶，根据类比资料小型机动车低速行驶时其单车行驶噪声级小于70dB(A)。

(2)设备运行噪声

本项目应选用先进的、噪音低、震动小的设备，并把主要产噪设备水泵布置于地下室内修建的专用房间中。此外，还应对生活水泵和消防水泵进出管采取安设橡胶接头及弹性吊架，止回阀采用节能微阻微困止回阀以减小噪声，风机出口安装消音片，风机进口端设减振软接头等措施，确保室外噪声达标。

(3)电梯噪声

本项目为高层电梯公寓，建筑物内有电梯运行，电梯在建筑物内运行，产生噪声较小，其运行时有轻微振动产生，由于建筑密闭，对环境影响较小。

经类比调查和资料查询，项目噪声产生及治理情况见表5-5。

表5-5 项目噪声产生情况     单位：dB（A）

| 序号 | 产噪源 | 源强 | 产生位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 | 80-90 | 地下车库入口处和小区内道路 |
| 2 | 风机 | 80 | 地下室 |
| 3 | 泵类 | 65 | 地下室 |
| 4 | 宠物 | 65～80 | - |

- 5.2.1.4 固废

本项目营运期的主要固体废弃物主要是家庭生活垃圾。生活垃圾成分较为复杂，各地差异和季节性变化都很大。

本项目居住户数为825户共计2150人。居民住宅生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为1075kg/d（392.38t/a）。

物管工作人员垃圾：瓦窑村安置小区物管工作人员10人，三岔村村安置小区物管工作人员10人，办公垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则垃圾产生量为10kg/d（3.65t/a）。

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 厨房油烟 | 油烟 | 4.39t/a |  | 4.39t/a ，达标排放 |  |
|  | 运营期 汽车尾气 | NO2 | 0.149 t/a |  | 0.149 t/a |  |
|  |  | CO | 5.098 t/a |  | 5.098 t/a |  |
|  |  | THC | 2.199 t/a |  | 2.199 t/a |  |
|  | 运营期 垃圾恶臭 | 有机物 | 少量，浓度较低 |  | 少量，达标排放 |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 生活污水 | 污水量 | 9.5万m3/a |  | 9.5万m3/a |  |
|  |  | COD | 400mg/L | 38.018t/a | 300mg/L | 28.513t/a |
|  |  | BOD | 200mg/L | 19.009t/a | 150mg/L | 14.256t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 20.91t/a | 120mg/L | 11.405t/a |
|  |  | NH3-N | 15mg/L | 1.425t/a | 12mg/L | 1.140t/a |
| 噪 声 | 建设期 施工噪声 | 施工期噪声主要来自于挖掘机、铲土机、卡车、振捣机、起重机、打桩机、电锯压路机等的施工设备，其噪声值在85-100dB之间。 |  |  |  |  |
|  | 运营期 噪声 | 运营期噪声主要来自汽车进出时的交通噪声、泵和风机设备噪声 以及社会生活噪声等，其噪声值在50-95dB之间。 |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 运营期 生活垃圾 | 生活垃圾 | 392.38t/a |  | 垃圾收集后，由当地 环卫部门统一清运处理 |  |
|  |  | 物管垃圾 | 3.65t/a |  | 垃圾收集后，由当地 环卫部门统一清运处理 |  |
| 主要生态影响： 本项目建设用地范围内无名贵珍稀树木，该项目建设后将进行人工绿化和道路硬化，属于永久占地，改变了原有土地使用功能，通过合理绿化布局，协调景观，一定程度上是减少水土流失量。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

- 7.1 施工期环境影响分析

本项目施工期间，木项目的实施会对周围环境产生一定的影响，污染有废气中的扬尘、废水、噪声以及固体废弃物。

- 7.1.1 大气环境的影响分析

（1）施工扬尘

在施工阶段对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、堆场扬尘和搅拌扬尘。本项目施工期间扬尘主要来自堆场扬尘和车辆行驶扬尘。

1）车辆行驶扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中:  Q—汽车行驶的扬尘，kg/km辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2

表7-1为一辆10吨的卡车，通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。表7-1如下所示：

表7-1 不同情况下的扬尘量

| 粉尘量 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车速 | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5（km/h） | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10（km/h） | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15（km/h） | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25（km/h） | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4-5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如下表7-2所示。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20—50m范围内。

表7-2 洒水试验数据

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不晒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.68 | 0.6 |

在采取限速、洒水及保护路面整洁等措施后，车辆行驶扬尘对周围环境影响程度及时间都将较为有限。

2）堆场扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层上壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w

式中:Q—起尘量，kg/t a;

V50—距地面50m处风速，m/s

V0一起尘风速，m/s

W—尘粒的含水率，%

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表7-3的数据，可见粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s。因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表7-3 粉尘的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.182 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

本项月通过设置固定的堆棚或加盖塑料布，表面洒水等方式，同时购买商品混凝土等措施，如此可大大减少堆场扬尘对周围大气环境的影响。

总体而言，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境有一定的影响，但可以采取相应的控制措施，通过实施标准化施工，地面硬化，建设围墙，同时配置工地滞尘防护网，将影响控制在较低的范围内，而且其影响在施工期结束后就会消失，其影响是短暂的。

- 7.1.2 水环境的影响分析

主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和SS等，建筑施工废水主要污染因子为COD、BOD、SS。施工人员生活污水量不大，生活污水经周围现有村庄的旱厕或化粪池处理；建筑施工废水经沉淀澄清后回用不外排。因此施工期废水对评价区域水环境影响不大。

- 7.1.3 声环境影响分析

施工期噪声主要来源于挖掘机等施工机械设备和运输车辆的交通噪声。通过类比分析，最高瞬时值约105dB(A)，施工期噪声源强见表7-4。

表7-4     施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声 源 | 声源强度 [dB（A）] | 施工阶段 | 声 源 | 声源强度 [dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 装修、安装 阶段 | 电钻 | 90~100 |
|  |  |  |  | 电锤 | 85~95 |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~80 |  | 手工钻 | 95~100 |
|  | 冲击机 | 85 |  | 多功能木工刨 | 85~95 |
|  | 空压机 | 75~85 |  | 角向磨光机 | 95~100 |
|  | 卷扬机 | 80~85 |  | 云石机 | 95~100 |
|  | 压缩机 | 80~85 |  | 无齿锯 | 95 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |  |  |  |
|  | 振捣器 | 80~85 |  |  |  |
|  | 电锯 | 85~90 |  |  |  |
|  | 电焊机 | 75~80 |  |  |  |
| 备 注：施工期噪声影响是暂时性的，随着施工期的结束而消失。 |  |  |  |  |  |

项目施工期主要噪声源进行能量叠加后所得到的合成声级视为一个声源，并以半球向外辐射传播，在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，则选用如下公式。

Lm=L0-20 log r/r0

式中： Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]；

L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB(A)]；

r——预测受声点距声源的预测距离（米）。

施工期噪声预测结果见表7-5：

表7-5  施工期噪声预测结果表    单位：dB(A)

| 噪声源强值 |  | 预 测 距 离（m） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |  |
| 土石方 | 85 | 65.0 | 59.0 | 57.0 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |  |
| 结构 | 100 | 80.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 |  |
| 装修 | 100 | 80.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 |  |
| 备注 | 由于施工机械根据施工需要，不在同一时间使用，故不对噪声值进行叠加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表7-5可以看出，施工期间产生的施工噪声昼间将对100m范围内，夜间将对200m范围内造成噪声污染影响。

由项目外环境关系示意图可以看出，目前瓦窑村安置房周边200m范围内主要为东面及北面的既有住户和学校敏感点，尤其是项目东面紧邻安置房（一期）项目10米距离，安置房（一期）项目预计2015年内投产，故项目施工过程中施工噪声将对周围声学环境造成较大的影响。

三岔村200m范围内南面既有住户，故项目施工过程中施工噪声将对周围声学环境造成一定的影响。

因此，施工单位应加强施工管理，尽量采用低噪声机械。施工设备进场之前必须进行噪声检测，所有设备必须符合相关噪声控制要求，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，从而使噪声影响降低到最小范围。同时应按照有关规定要求合理安排工序，对木工、钢筋加工等高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理。隔声棚的尺寸高应超过设备1.5m以上，墙长要能使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外。施工中合理进行施工平面布置，高噪声施工设备尽量远离环境敏感点目标，采取靠场区中部和离敏感点较远的方向布置，以减轻噪声扰民程度。

- 7.1.4 固体废弃物影响分析

本工程的建造需要开挖土方，所产生的弃土大约为6万m3，同时场地施工作业将产生建筑垃圾，对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的废混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至当地城管部门指定的专用垃圾场所或用于回填低洼地带处理。

在建设过程中，建设单位应要求施工单位，收集建筑垃圾应文明作业，不得与生活垃圾混装，不得乱抛乱扔，并及时清运，同时应规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，不然会对周围环境造成影响。房子装修阶段，将产生很多的装修垃圾，其排放量较难计算，影响期将达2～3年，影响范围为建设区域外界100m以内。工程的装修垃圾应按雅安市名山区有关规定妥善处理。

另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾桶内，定时由环卫部门统一清运处理。

结合现场踏勘，瓦窑村项目和三岔村项目距名山河150米和50米，本环评要求，严禁弃渣下河。

- 7.2 运营期环境影响分析

本项目在营运期间将产生大气环境、水环境、声学环境、固体废弃物等方面的污染影响，下面就这些方面分别进行描述：

- 7.2.1 大气环境影响分析

本项目营运期废气主要、天然气燃烧废气和居民住宅油烟废气、汽车排放的尾气及垃圾恶臭等。

(1)天然气燃烧废气

本项目建成营运后，居民生活主要以城市天然气管网提供的天然气作为热源。天然气为清洁能源，燃烧后污染物排放量较少，又属间断性排放，对环境空气质量影响不大，可实现达标排放。

(2)油烟废气

本项目建成后的废气主要为小区内居民生活油烟及燃气废气，属于典型的分散面源，由于其排放量不大，且一般家庭均安装有家用抽排油烟机和换气扇等排风装置，预计对区域环境空气的影响不大，对当地大气环境和小区居民生活影响不大。

(3)汽车尾气

项目机动车为均为地面停车位和地下停车位，地面停车位由于分布较为分散，且汽车发动时产生的汽车尾气将迅速的扩散到大气环境中去。

地下停车场内主要污染物每台车排放因子浓度为：NO2 0.014g/min、CO 0.480g/min、THC 0.207g/min，总量分别为0.149t/a，5.098 t/a，2.199 t/a。

可见地下停车场废气外排对外环境空气影响较小，且仅限于停车场附近。地下停车厂可采用机械通风设备，及时将地下车库汽车尾气排往绿化带，减轻对环境的影响。

(4)垃圾恶臭

在生活垃圾的收集转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。为减小生活垃圾收集、暂存过程中产生的恶臭影响。垃圾收集处应采取地面硬化、防雨淋和防扬尘措施，定期杀灭蚊蝇，保持垃圾收集区域清洁卫生，由小区物管清洁人员采取每天1次集中清扫垃圾，收集后及时交由环卫部门清运至城市垃圾填埋场处理，做到生活垃圾“日产日清”，可以有效的降低恶臭产生量，减轻对周边环境的不利影响。

综上分析，在采取以上措施严格落实的前提下，本项目外排废气中主要污染物对周围环境空气质量较小。

- 7.2.2 水环境影响分析

项目拟建地地表水水质状况良好，居民厨房排出废水须先经隔油池处理、厕所废水须先经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，由小区内污水管道收集后排入名兴草大道及学道街市政污水管道，最终汇入雅安市名山污水处理厂集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级B标排放标准后排入名山河。

名山污水处理厂改扩建后处理规模达到1.5万m3/d，本项目生活污水量为260.4m3/d，占其日污水处理总量1.7%，不会对污水处理厂处理量造成冲击性影响，属于可接纳范围。从地表水环境保护角度看，本项目废水量小，成分简单，排放的生活污水经处理达标后排入名山河，不会改变评价河段水体水质级别和功能。

- 7.2.3 声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于机动车交通噪声、水泵和电梯等设备运行噪声，小区住户产生的生活噪声。

居民主要安装分体式空调，其产生的噪声对环境影响较小。

水泵、风机等脚座在设计时候考虑安装阻尼弹簧减振器；机房内管路进行悬空处理，安装阻尼弹簧吊架减振器；进出水管安装单球式双球橡胶软接头；管道内水流及磨擦如较大时，需用隔声材料对管道进行隔声处理，噪声经衰减后，对周围环境影响较小；

汽车启动噪声通过加强停车库管理，车辆进出停车库严格禁止鸣喇叭，通过建筑屏蔽、建筑隔音，噪声衰减后，对声学环境不会造成明显影响；

小区犬吠噪声应加强宠物噪声管理，.宠物饲养者在夜间应防止犬吠，不影响相邻休息；不能防止犬吠的，应妥善处置或停止饲养；

小区物管应加强对住户环保意识的宣传教育，禁止住户深夜高声喧哗，小区内严禁使用高噪声生活设施（如卡拉OK等），避免娱乐噪声对小区内住户造成影响。

因此，本项目建成运营对噪声通过相应的治理措施后，不会改变评价区域声环境现有质量级别和功能。

- 7.2.4 固体废弃物影响分析

本项目营运期的固体废弃物主要是生活垃圾，产生量为392.37t/a。住户生活垃圾首先装入小区设置的垃圾桶，转运至小区的垃圾收集处，再由环卫部门“日产日清”统一清运至垃圾填埋场处理。瓦窑村安置小区设有5个垃圾收集点，三岔村安置小区设有2个垃圾收集点。项目垃圾桶应按环境卫生规定定期清洗、消毒，保持清洁。

本项目建成后固体废弃物主要是生活垃圾。据类比调查，城市生活垃圾来源主要为家庭生活废弃物，小商品、副食品、商场等集贸商业垃圾。生活垃圾成分较为复杂，各地差异和季节性变化都很大，根据有关调查资料分析，城市生活垃圾的特点是：食品垃圾多，有机物丰富。垃圾的污染主要来自垃圾中易腐有机物分解散发的臭气及沥水，恶臭程度和沥水量与垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放较容易产生。在夏季温度高时，如果不及时清运，垃圾则产生强烈的臭气和大量沥水。垃圾的恶臭及沥水的排放属无组织排放，一旦产生量较大后，将对周围环境产生一定影响，影响人们的生活质量。

因此，小区垃圾应及时清运，由环卫工人及时送至城市垃圾填埋场进行填埋处理。只要实施垃圾分类存放，及时清运垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾不会对环境产生不良影响。

- 7.3 风险评价

- 7.3.1 风险识别

城市的风险来自自然灾害和人为造成的风险，小区也不例外。自然灾害诸如地震、暴雨、洪水淹没等都会导致建筑物破坏、阻断交通、火灾、人员伤亡、疾病流行、植被破坏等，一般情况下，这些自然灾害是人类难以抗拒的灾害。但是完全人为的环境风险主要有有毒有害物质、火灾和交通事故；由于小区住户在生活过程中将会使用到电和天然气，如果小区内供电线路出现老化，可能导致火灾或伤人；天然气管道故障也有可能导致火灾、爆炸，以致造成人员伤害和经济损失。以上威胁环境安全的灾害事故，完全可以防患于未然。故小区内通过各种风险宣传可进一步提高居民的风险意识，制定严格的管理制度，并付诸实施，同时加强小区内的物业管理和监督检查可预防灾害的发生。若一旦发生险情，应紧急报告相关部门，拨打110求救，可迅速处理灾害事故。

- 7.3.2 风险事故影响及采取的措施

本项目营运期，有废气、废水、固体废弃物、噪声等产生和排放，因此，需根据本项目具体情况加强环境管理，建立健全的环境保护管理制度，要求物业管理机构设置环保专职人员，具体负责小区的环境管理工作，其主要职责是：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）组织制定小区环保规章制度，并监督执行；

（3）住宅装修工程施工期，业主应与建设施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地的环境管理，并接受当地环保部门监督、管理；

（4）开展环保教育和培训，增强物业管理人员和小区居民的环保意识，把安静舒适的居住环境融入小区的大环境建设中，使本项目成为人与环境协调发展的佳作；

（5）保证各环境保护治理设施的正常运行，确保污染物达标排放；

（6）建立环境保护档案资料；

（7）接受环保部门指导工作和监督、管理。在的环境风险较小，只要管理合适，操作得当，对环境影响可接受。

- 7.3.3 应急预案

风险防范措施：无论预防工作如何周密，风险事故总是难以从根本上杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案如下：

（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

评价建议：预留风险事故基金，以备风险事故发生后财产人员损失伤害的补偿。

- 7.4 清洁生产

本项目采用电和天然气为能源，降低了对环境的污染。在生产过程中，对生活污水、生活垃圾、废气采取了各种有效的污染治理措施，减少了“三废”排放量。因此评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”原则。

- 7.5 环保投资

本项目投资24799.43万元，其中环保投资约88.15万元，占总投资的0.36%，投资估算详见表7-6。

表7-6  环保设施（措施）及投资估算一览表

| 项目 |  | 内容 | 投资 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 施工期 | 使用密目滞尘防护网封闭现场 扬尘防治施，弃土全部用塑料薄膜覆盖 | 5 |  |
| 废水治理 | 施工期 | 车辆清洗废水建隔油池、排水沟 | 2 |  |
|  |  | 施工废水沉淀池、排水沟 | 2 |  |
|  | 营运期 | 配套污水管网 | 39 |  |
|  |  | 配套雨水管网 | 32.65 |  |
| 噪声治理 | 施工期 | 隔声棚 | 1 |  |
|  | 营运期 | 对水泵、风机等噪声源实施专用房间隔声吸声、设备基础减振、进出风口安装消声器的措施等 | 3 | 位于地下室设备用房内 |
| 固体废弃物处置 | 施工期 | 设置垃圾收集点 | 1 |  |
|  | 营运期 | 垃圾桶及生活垃圾的清运 | 2.5 |  |
| 合计 |  |  | 88.15 |  |

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 | 扬尘 | 设工地滞尘防护网；限值车速；勤晒水；设置堆场加盖塑料布 | 扬尘量减少70%；污染距离缩小20-50m；可减少扬尘为一般行驶情况下的1/3 |
|  | 运营期 厨房油烟 | 油烟 | 安装家用抽油烟机 | 达标排放 |
|  | 运营期 汽车尾气 | NO2 、CO、 THC | 地下停车场考虑用机械通风设备，及时将地下车库汽车尾气排往绿化带 | 对环境影响不大 |
|  | 运营期 垃圾恶臭 | 有机物 | 垃圾日产日清，及时运走 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 废水 | SS | 设置沉淀池及排水沟；隔油池及排水沟 | 达标排放 |
|  | 运营期 生活污水 | COD 、SS、BOD、NH3-N等 | 居民厨房排出废水须经隔油池处理、厕所废水须经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，由小区内污水管道收集后排入市政污水管道 | 达标排放 |
| 噪 声 | 施工期 噪声 | 施工机械噪声 | 合理布置施工平面图；尽量采用低噪声机械；高噪声设备考虑隔音棚；除特殊要求外，尽量不夜间施工 | 做到噪声不扰民 |
|  | 运营期 交通噪声 | 交通噪声 | 加强疏导和管理；严格禁止鸣喇叭 | 做到噪声不扰民 |
|  | 运营期 设备噪声 | 设备噪声 | 水泵加减震基础，接口用软接头等隔声措施，泵房的内墙采用矿棉吸音等材料，管道支架采用弹性支吊架影响;风机均采用低噪声风机，风机出口均设消声静压箱，采用减震措施 | 做到噪声不扰民 |
| 固 体 废 弃 物 | 建设期 固废 | 弃土、建材 | 设临时堆放点，固废加强管理，及时清运；，认真核算土石方，不能回填部分及时清运 | 不会对周围环境造成影响 |
|  | 运营期 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶进行桶装，由环卫部门统一、及时清运处理。 | 不会对周围环境造成影响，不会造成二次污染 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间，由于地表的开挖、回填、弃土和运土，容易引起严重的水土流失。因此必须采取相应的防治措施，如在施工现场设置围护栏、运土时注意压实和封闭、避开雨季施工、及时清扫和回收运输落下的土石等，减少水土流失； 在小区建成以后，小区的绿化率达到37%，这样由于小区乔灌结合，草坪绿化，水土流失情况优于现有的水土流失情况。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

- 9.1 结论

- 9.1.1 项目概况

本项目总投资为24799.43万元，其中：建安工程费用为20243.17 万元，占总投资的81.63%；工程建设其他费为3486.19 万元，占总投资的14.06%；基本预备费1070.07 万元，占总投资的4.31%。安置房二期共安置824户，安置房规划总用地面积45864.17平方米（约68.8亩），规划总建筑面积94268.27平方米（地上建筑面积79459.28平方米，地下建筑面积14808.99平方米）。

- 9.1.2 产业政策符合性结论

本项目为房地产建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正），本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。

- 9.1.3 规划符合性与选址合理性结论

（1）规划符合性结论

本项目建设地址位于名山区永兴镇江落村（瓦窑村安置小区）和三岔村（三岔村安置小区）。项目的拟选用地符合雅安市城市规划及《雅安市区域国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》的相关要求。

根据雅安市“十二五”发展规划可知，为加快完善符合国情的住房体制机制和政策体系，逐步形成总量基本平衡、结构基本合理、房价与消费能力基本适应的住房供需格局，实现广大群众住有所居。本项目为安置房新建，将更大的解决群众居住问题。

《雅安市城市总体规划》（2013—2020年）城市发展战略中提出，统筹小城镇建设，推动城乡基础设施和公共服务设施的一体化发展。本项目的实施改善了棚户区现状，推动城市发展，符合规划。

雅安市城乡规划建设和住房保障局于2014年12月1日下达了《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-30号），明确本项目符合城乡规划要求。因此，本项目属于规划中的居住用地，符合规划要求。

（2）选址合理性结论

该项目的建设符合雅安市城市总体规划布局，也符合雅安市的总体规划等相关政策及国家有关法律法规。雅安市城乡规划建设和住房保障局以“选字第2014-经-029号”出具本项目选址意见书和雅安市城乡规划建设和住房保障局于下达的《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-30号），明确本项目符合城乡规划要求。

项目区环境良好，适合居住，交通便利，配套设施齐全，拟建场址周围外环境对本项目无明显制约因素。因此，本建设项目选址合理。

- 9.1.4 区域环境质量现状结论

大气环境：项目所在区域的环境空气质量满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值。

地表水：项目所在区域名山河评价段水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

声学环境：项目所在区域昼间和夜间环境噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。

- 9.1.5 污染防治措施与环境影响结论

大气环境：本项目居民生活用天然气，小区内汽车尾气经处理达标外排；居民厨房油烟经抽油烟机处理后达标排放，对环境空气质量影响较小，不会改变评价区内环境空气质量二级标准要求。

地表水环境：小区内生活污水由小区内污水管道收集后排入名兴草大道及学道街市政污水管道，最终汇入雅安市名山污水处理厂集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级B标排放标准后经污水管网排入名山河，不会改变地表水现有水体使用功能。

声环境：通过有效治理措施后，项目噪声不会对周围居民产生影响。

固废：本项目仅产生少量生活垃圾等，均全部收集分别妥善处理，不会对环境产生明显影响。项目产生的固体废物去向明确，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。

综上，本项目采用治理成熟、运行稳定、易于管理、资源综合利用好的治理措施，可对“三废”污染源进行有效治理，实现“三废”达标排放，对周围环境影响较小。

- 9.1.6 清洁生产

本项目采用电和天然气为能源，降低了对环境的污染。在生产过程中，对生活污水、生活垃圾、废气采取了各种有效的污染治理措施，减少了“三废”排放量。因此评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”原则。

- 9.1.7 环境风险

小区内通过各种风险宣传可进一步提高居民的风险意识，制定严格的管理制度，并付诸实施，同时加强小区内的物业管理和监督检查可预防灾害的发生。若一旦发生险情，应紧急报告相关部门，拨打110求救，可迅速处理灾害事故。本项目存在的环境风险可接受。

- 9.1.8 总量控制

本项目属于房地产开发项目，不属于工业项目性质，其总量控制指标已经纳入雅安市城市总体总量控制指标内，因此，本项目不再单独提出建议性总量控制指标。

- 9.1.9 建设项目环境可行性结论

评价认为，本项目贯彻了“清洁生产和达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施从技术、经济方面论证均可行。项目实施后不会改变评价区内地表水、地下水、环境空气、声学环境的现有环境质量级别和功能。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址符合雅安市城市建设规划，项目选址合理；外环境对本项目无明显制约因素，在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言，四川雅安经济开发区安置房工程(二期)于雅安名山区永兴镇江落村和三岔村进行建设是可行的。

- 9.2 要求与建议

1、要求

（1）项目施工期和营运期应严格按本评价提出要求进行环境管理。

（2）本项目必须保证足够的环保资金，以实施与项目有关的各项污染防治措施。

（3）建设项目环境保护设施建设应当实行环境保护设施工程监理制度。施工场地加强管理和监督，并在施工时对施工场地进行合理布局，安排好沉淀池、排水沟等措施，避免长时间堆放，做好防扬尘和防溢流措施；合理安排施工时间，尽量减少机械噪声对声环境的影响。

2、建议

（1）项目在营运过程中环境管理应纳入物业管理。

（2）在汽车进出小区的道路口，设置禁鸣标志；在车位与住宅之间应注意选择合适的绿化，降低居民对汽车进出噪声的主观烦躁度。

（3）为减轻小区周边道路交通噪声对住户的干扰，建议靠近道路一侧的住宅楼窗户配置双层玻璃或中空玻璃。

（4）做好环保宣传教育工作，提高居住人员的环保意识。

建设单位应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

县（市、区）环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

市（地、州）环保部门意见： 公 章 经办人： 年 月 日

省环境保护部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

- 附  录

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目外环境关系图

附图4  项目用地红线图

附图5  总平面布置图

附件1  项目可行性研究报告审批批文

附件2  项目用地规划许可证

附件3  项目选址意见书

附件4  监测报告

附件5  项目环境影响评价执行标准

附件6  委托书

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l-2项进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态环境影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。