四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）

环境影响报告书

二0一五年十月

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》等法律法规要求，四川雅安经济开发区永兴片区主干路网建设工程（二期）环境影响报告书应进行全本公示。本报告书中包含相关单位调查研究成果涉及商业机密的内容中生态环境现状调查成果、环境质量现状监测成果及相关附图附件，涉及公民个人隐私的有公众参与调查中调查人员身份信息，涉及国家机密的有水文地质图等资料，内容保密，不予公开。公示的环境影响报告书以删减后的本《公示本》为准。

1 总论

1.1  项目背景

四川雅安经济开发区前身为四川雅安工业园区，成立于2002年8月，位于雅安市名山区成雅高速公路和G318国道交汇处，2013年5月正式改名并扩区。扩区后，开发区面积由1.148平方公里扩大为22.13平方公里，四至范围：北至成雅高速公路雅安工业园，南达雨城区草坝镇，东接规划的成康铁路货运站，西临雅乐高速公路，扩区后开发区主导产业定位为机械制造和新材料。

雅安经济开发区地理区位与自然条件优越。园区距离成都约140公里，现状拥有成雅高速、雅乐高速两条高速公路通道，规划成康铁路、雅康高速公路、成新蒲快速通道从园区穿越，区域交通联系十分便捷。雅安自古就有“川西咽喉、入藏门户”之称，是藏区主要的物资运输基地，也是成渝经济区对接康藏地区的关键节点，战略地位十分突出，雅安经济开发区依托其区位优势，更是承担“对接川西、辐射康藏”的桥头堡作用。另一方面，雅安经济开发区地处世界茶文化圣山、世界茶文化发祥地、国家AAA级风景名胜区蒙顶山山麓，是雅安市委、市政府从雅安经济发展战略考虑，为保护长江中上游生态屏障、巩固退耕还林成果、加快工业化进程、增加财政收入、迅速融入成都经济圈而批准成立的。此外，雅安经济开发区还是国家发改委公告确认的省级开发区之一；是唯一的“四川省民营经济示范园区”；以及四川省小企业创业基地，四川省第一批工业循环经济试点单位，四川省首批“生态科技工业生态园区”，四川省工商联、省中小企业局和雅安市政府共建的示范园区，四川省人才开发先进单位，四川首批知识产权试点园区。目前，园区正从单一型工业园区向多功能、综合性园区发展，未来将是雅安城市空间拓展和社会经济发展的重要战略基地。

2013年4月20日发生的“4﹒20”芦山强烈地震给雅安人民的生命财产造成了较为严重的损失，加快恢复生产、恢复受灾地区经济发展动力成为灾后重建的重要内容。根据中央、四川省、雅安市的总体部署，选择依托雅安经济开发区建设芦天宝飞地园区，主要承担为此次地震受损较为严重的芦山县、天全县、宝兴县提供今后产业发展载体的职能。同时，中央要求经过3年时间的努力，使灾区生产生活条件和社会经济发展得以恢复并超过震前水平，实现户户安居乐业、民生保障提升、产业创新发展、生态文明进步、同步奔康致富。在重建过程中要把握五条基本原则，即科学重建、民生优先、安全第一、保护生态、创新机制。四川省要求建立产业集聚发展机制，加快产业园区建设。支持雅安经济开发区升级为国家级经济技术开发区，按照共建共管共享共赢原则，建设“芦天宝飞地园区”。力争实现“三年基本完成、五年整体跨越、七年同步小康”的重建目标。

同时，未来20年将是我国全面建设小康社会宏伟目标的关键阶段，也是雅安经济开发区社会经济全面发展的重要战略时期。随着西部大开发的纵深推进，全省工业强省战略的实施，特别是《四川省开发区发展规划》明确提出：“雅安雨城区和名山县属成都经济区”，“要以园区为平台，加快将区域建成全国的重大装备制造业基地、西部新材料产业基地和全国服务外包的重要承接基地，发挥引领全省开发区统筹城乡、和谐发展的带头作用”。相关上位规划的完善给雅安经济开发区的社会经济发展带来了前所未有的机遇。

因此，为配合灾后恢复重建工作，支撑园区扩区发展，积极应对雅安经济开发区未来发展的挑战，提升园区对外交通条件、完善内部路网体系，四川雅安经济开发区利用灾后重建相关政策，积极进行园区路网建设，本项目是其中的一部分。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）应编制《建设项目环境影响报告书》。为此，雅安经济开发区发展有限公司于2015年6月委托我单位承担该项目环境影响报告书编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和存在的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了本环境影响报告书。

1.2 评价目的和原则

- 1.2.1评价目的

本项目为新建道路，新建3.74公里长，24.5米宽道路。项目实施会对区内自然生态和社会环境产生一定的影响。本报告通过对该项目沿线现状调查、监测和分析，查清当地环境质量现状，在此基础上评价该项目在施工期和营运期对项目沿线环境可能造成的不良影响，并提出有效的污染防治措施。通过对本项目环境影响评价，以期达到以下目的：

（1）实现本地区市政基础设施建设与自然、经济、环境协调发展，即按可持续发展战略进行本项目的建设。

（2）从环境保护角度分析论证项目建设方案的合理性。

（3）对项目所在地的自然环境、社会环境、生态环境等进行现状调查、分析，对其在建设期和营运期给周围环境带来的影响进行预测评价。

（4）根据项目对环境的影响程度，提出切实可行的环保措施和建议，使工程对环境造成的不利影响降至最低，达到项目建设和环境保护协调发展的目的。

（5）通过公众参与，让项目周边市民参与到项目建设的环保论证中来，使项目建设及环境影响评价更加民主、科学。引导公众参与到项目建设期和营运期环境保护的监督中，并在一定程度上起到宣传国家有关环保法规和政策的作用。

（6）通过环评，为该项目施工期、营运期的环境管理和环境监测等提供科学依据；从环境保护角度论证工程建设的可行性和合理性，为项目的可靠实施、主管部门决策和工程设计提供依据。

- 1.2.2评价原则

（1）认真贯彻国家和地方环保法律、法规及有关规定，依据国家有关技术规范的要求开展现场调查和环境影响评价工作；

（2）坚持充分利用现有资料、实地踏勘、现场调查、现状监测相结合的原则；

（3）确保评价内容全面，突出评价重点，充分反映区域环境特点和工程环境影响特征；

（4）坚持客观、公正、科学、实用的原则。

1.3  评价依据

- 1.3.1 环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（修正），2008.6.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（修正），2000.9.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修正），2005.4.1；

（7）《中华人民共和国土地管理法》，1987.1.1；

（8）《中华人民共和国公路法》（修正），2004.8.28；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（修正），2011.3.1；

（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（修正），2009.8.27；

（11）《国家重点保护野生动物名录》，1989.1.14；

（12）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

（13）《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，1999.9.9；

（14）《中华人民共和国森林法》（修正），1998.4.29；

（15）《中华人民共和国文物保护法》（修正），2013.16.29；

（16）《中华人民共和国自然保护区条例》，1994.12.1；

（17）中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；

（18）交通部2003年5号令《交通建设项目环境保护管理办法》；

（19）环境保护部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

（20）国务院[1998]257号令《基本农田保护条例》；

（21）国务院国发[2000]38号文《全国生态环境保护纲要》；

（22）国务院[2000] 284号令《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（23）环境保护部[2012]51号《建设项目环境影响报告书简本编制要求》。

- 1.3.2规范性文件

（1）国家环境保护总局环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》；

（2）国家环境保护总局环发[2003]94号文《关于道路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》；

（3）国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》；

（4）国家环境保护总局、卫生部、建设部、水利部、地矿部关于《饮用水水源保护区污染防治管理规定》；

（5）国土资源部、农业部国资发（2005）196号《关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见》；

（6）国土资源部、交通部、铁道部国土资发[2000]186号《关于认真贯彻执行道路铁路建设用地指标的通知》；

（7）国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005.12.3）；

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）；

（9）国务院国发[2001]31号《国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》；

（10）交通部《建设创新型交通行业指导意见》；

（11）国家环境保护总局环发[2007]184号文《关于加强道路规划和建设环境影响评价工作的通知》；

（12）《四川省环境保护条例》（修正），2004.9.24；

（13）《四川省饮用水水源保护管理条例》（修正），2012.1.1；

（14）《四川省自然保护区管理条例》，2000.1.1；

（15）四川省人民政府关于《全国生态环境保护纲要》的实施意见；

（16）四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法，2002.9.1；
（17）四川省《中华人民共和国水土保持法》实施办法（修正），2012.12.1；
（18）四川省《中华人民共和国野生动物保护法》实施办法（修正），2009.3.27；（19）四川省人民政府关于《四川省生态功能区划》的批复（川府函[2006]100

号）；

（20）四川省环境保护局四川省实施西部大开发领导小组办公室关于发布实施

《四川省生态功能区划》的通知（川环发[2006]62号）；

（21）四川省环境保护局川环发[2003]56号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》；

（22）四川省人民政府办公厅川办发[2008]15号《关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》；

（23）环境保护部办公厅文件环办[2010]132号《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》。

- 1.3.3环境影响评价有关技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则-公路建设项目（征求意见稿）》交通部2008年；

（8）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（9）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-2008）；

（10）《开发建设项目水土流失防治标准》(GB503434-2008)。

- 1.3.3 环境影响评价工作依据文件

1、项目可行性研究报告；

2、四川省人民政府办公厅《关于印发芦山地震灾后恢复重建城乡住房建设等11个专项规划的通知》（川办发[2013]47号）；

3、《关于四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）可行性研究报告的批复》（雅经开审批[2014]6号）；

4、建设项目选址意见（选字第2014-经-017号）；

5、建设用地规划许可证（规字第2014-经-012号）；

6、雅安市环保局《关于四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）项目环境影响评价执行标准的函》

7、四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）项目环境质量监测报告；

8、四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）项目环境影响评价公众参与调查记录。

- 1.3.4 建设项目有关技术文件

1、《雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）可行性研究报告》；

2、《雅安市城市总体规划》（2013－2020）；

4、《雅安工业园区扩区规划》；

5、《雅安工业园区扩区规划环境影响评价报告书》及批复文件

6、四川省人民政府关于四川雅安工业园区扩区并更名的批复（川府函[2013]207号）

- 1.4  评价标准

根据雅安市环境保护局《关于四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）环境影响评价执行标准的函》的要求，本评价执行的标准如下：

- 1.4.1 声环境

（1）本项目评价区内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，道路红线两侧35米执行4a标准。评价范围内学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑执行《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号）的相关规定。具体标准限值详见下表。

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）    单位：dB(A)

| 评价目标 | 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路沿线 | 3类 | 65 | 55 |  |
| 道路沿线35米两侧 | 4a | 70 | 55 |  |

（2）施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，见下表。

- 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 1.4.2 水环境

（1）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见下表。

- 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)   单位：mg/L(pH除外)

| 指标 | Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| BOD5≤ | 4 |
| CODCr≤ | 20 |
| 溶解氧≥ | 5 |
| NH3-N≤ | 1.0 |
| 石油类≤ | 0.05 |
| 总磷≤ | 0.2 |

（2）废水排放未排入城市污水处理厂的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，排入污水处理厂执行（GB8978-1996）三级标准。标准值见下表。

- 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)            单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物(SS) | 其它排污单位 | 70 | 400 |
| 2 | 化学需氧量(COD) | 其它排污单位 | 100 | 500 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5) | 其它排污单位 | 20 | 300 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | 其它排污单位 | 15 | - |
| 5 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 30 |

- 1.4.3 环境空气

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见下表。

- 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)         单位：mg/m3

| 项 目 |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准 | 日平均 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 4 |
|  | 小时平均 | 0.50 | 0.20 | / | 10 |

（2）大气污染物排放拟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，标准值见下表。

- 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | 排放浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 120mg/m3 | 3.5kg/h(15m) |
| 氮氧化物 | 0.12mg/m3 | 240mg/m3 | 0.77kg/h(15m) |

- 1.4.4 生态环境

以不减少道路区域内珍稀动植物种类及数量，不破坏生态系统完整性为准。

- 1.4.5 水土保持

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434—2008），结合道路沿线地形地貌、土壤、气象水文及水土流失特点。确定本项目水土保持方案水土流失防治标准等级为二级，详见下表。

- 项目水土保持防治目标

| 项目名称 | 标准规定值 |  | 修正值 |  |  | 采用标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 | 降水量修正值 | 土壤侵蚀强度修正值 | 地形修正值 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率(%) | * | 95 |  |  |  | * | 95 |
| 水土流失总治理度(%) | * | 85 | +2 |  |  | * | 87 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 |  | +0.3 |  | 0.8 | 1.0 |
| 拦渣率(%) | 90 | 95 |  |  |  | 90 | 95 |
| 林草植被恢复率(%) | * | 95 | +2 |  |  | * | 97 |
| 林草覆盖率(%) | * | 20 | +2 |  |  | * | 22 |
| 注:表中“*”号表示的指标值，根据批准的水土保持方案实施的过程中监测获得，该值为动态值，无强行指标，但该值的监测资料要作为竣工验收的依据之一。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.5  评价等级、评价范围和评价重点

- 1.5.1 评价等级

四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）建设项目是一条规划道路，全长3740米，宽24.5米，双向四车道，按城市主干道标准设计。

根据本工程特点、区域环境特征、《环境影响评价技术导则》和《道路建设项目环境影响评价规范》，本评价采用等级如下表所示。

- 评价等级划分

| 评价内容 | 工作等级 | 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 二级 | 依据HJ2.4-2009，本项目声环境评价等级为二级 |
| 环境空气 | 二级 | 依据HJ/T2.2-2008，城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目，评价等于不低于二级。 |
| 生态环境 | 三级 | 依据HJ19-2011，本项目长度1.915km（≤50km），工程永久占地为11.73hm2（即0.1173km2≤2km2），影响区生态敏感性为一般区域 |
| 地表水 | 三级 | 依据HJ/T2.3-93，污水排放量<1000 m3/d、执行Ⅲ类地面水标准的中河流。 |
| 地下水 | 三级 | 依据HJ610-2011，本项目属于Ⅰ类建设项目，包气带防污染性能较弱，含水层不易污染，地下水环境不敏感，污水排放量≤1000 m3/d，污水水质复杂程度为简单，无特殊地下水资源保护区。 |

- 1.5.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的划分原则和本项目现场踏勘调查实际情况，确定本评价范围如下：

（1）社会环境：本项目确定的直接影响区（位于雅安经济开发区内）；

（2）生态环境：道路中心线两侧各200m范围区域；对拟定的临时施工场地、弃土（渣）场、施工便道、临时堆土场生态环境进行调查，其评价范围为场地界外200m的区域。

（3）声环境：道路中心线两侧各200m以内的范围；

（4）水环境评价范围

地表水：本项目对水环境的评价为道路中心线两侧各200m的范围内的地表水；当有桥梁跨河流时，地表水环境评价范围为河流与本公路的交汇处上游500m至其下游1000m。

地下水：本项目对地下水环境的评价为道路中心线两侧各200m以内的范围。

（5）空气环境评价范围

道路中心线两侧各200m。重点地段可扩大到路中心线两侧各300m范围内。

（6）水土流失：项目工程建设区和直接影响区。

- 1.5.3 评价内容及重点

（1）评价内容

本项目环境影响报告内容主要包括工程分析、环境现状调查与分析、各环境要素影响评价、工程环保措施、公众参与、环境影响经济损益分析等。

（2）评价重点

根据项目特点，本次环境影响评价的重点：施工期以大气和施工噪声影响评价为主，营运期则主要分析交通噪声对道路沿线两侧声环境质量的影响。

- 1.6.2 水环境保护目标

本项目影响范围内的地表水体为名山河，本项目设3座桥梁，其中两座为K1+144代家沟小桥，另一座位为K1+365顾湾头中桥，地表水体为代家沟和顾湾头沟地表水，汇入名山河。在项目建设期，故本项目跨越水体为代家沟和顾湾头沟，本项目水环境保护目标确定如下：

- 水环境保护目标

| 序号 | 名称 | 水体功能 | 与路线关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名山河 | Ⅲ类水体，维持现有泄洪、纳污等功能 | 距项目最近距离20m |
| 2 | 顾湾头沟 | Ⅲ类水体，维持现有泄洪、纳污等功能 | 1座桥梁跨河 |
| 3 | 代家沟 | Ⅲ类水体，维持现有泄洪、纳污等功能 | 2座桥梁跨河 |

- 1.6.3 生态环境保护目标

项目沿线主要的生态保护目标见下表。

- 生态环境保护目标

| 序号 | 敏感目标 | 位 置 | 主要保护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水体保持 | 沿线 | 工程开挖、弃土的水土流失 |
| 2 | 植被 | 沿线 | 人工植被 |

- 1.6.4 社会环境保护目标

主要是项目沿线受征地和拆迁影响的居民。

1.8  评价方法

根据“以点为主，点线结合，反馈全线”的原则，现状评价采用现场监测和统计分析等方法；预测评价采用模式计算和模拟分析等方法。声环境评价主要采用模式计算方法进行评价，水环境评价采用类比分析法进行评价，环境空气评价采用类比分析方法进行评价，对生态环境和社会环境采用调研分析法等进行评价。

1.9  产业政策与规划符合性

- 1.9.1 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属第一类（鼓励类）第二十二项“城市基础设施”的第4条“城市道路及智能交通体系建设”。同时，四川省人民政府办公厅《关于印发芦山地震灾后恢复重建城乡住房建设等11个专项规划的通知》（川办发[2013]47号）文，要求加快推进灾后恢复重建各项工作，确保完成总体规划各项任务，本项目为总体规划实施项目之一。四川雅安经济开发区经济发展投资服务局对项目可研进行了批复（雅经开审批[2014]6号）。因此，本项目符合国家现行产业政策。

- 1.9.2 选址合理性

本项目属于灾后恢复重建项目，项目线路没有环境敏感区域，根据雅安市城乡规划建设和住房保障局《建设项目选址意见书》（选字第2014-经-017号）和《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-012），该项目选址“符合城乡规划要求”。另外，该选线周围无明显的环境制约因素和特殊的环境保护区。因此，四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）项目选址符合区域环境的特点，选址是合理的。

- 1.9.2 规划符合性

1、与社会经济发展规划的符合性

本项目的建设，对促进雅安及灾区社会经济发展，加快西部大开发建设，推动项目所在地经济发展，确保灾后恢复重建顺利进行，提高当地人民生活水平都具有重要的意义。本项目的建设，与正在建设乐雅高速凤鸣互通雅安连接线、拟建成新蒲快速通道、乐雅高速和名兴草大道一起串联四大产业片区，即名山高新技术片区、永兴装备制造片区、现代保税物流片区、草坝科教商务片区，构成整个开发区路网的交通主骨架，实现“内外衔接顺畅、功能服务完善、设施集约高效”的综合交通体系建设发展目标，加快加速园区产业发展和生活服务功能全面提升。根据雅安市城乡规划建设和住房保障局《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-012），本项目的建设符合社会经济项目的建设符合四川省、雅安市的社会经济发展规划，符合国家产业导向和可持续发展战略。

2、与雅安市交通规划的符合性

根据《雅安中心城区交通规划》中的道路规划，本项目纳入规划，城市道路交通发展目标是“以城市主次干道为骨架，以公共交通和站场设施为载体，逐步形成适应城市经济发展的道路交通系统”。本项目是雅安市道路网规划中服务于经济开发区的重要道路。因此，本项目与雅安市城市道路规划相符。

3、与《雅安工业园区扩区规划》的符合性

“雅安工业园区”于2013年经省政府批复更名为“四川雅安经济开发区”。根据《雅安工业园区扩区规划》，整个经济开发区规划结构为“一心、两片” 的空间结构。“一心”为以名山城镇区域为主的雅安城市副中心。“两片”为以永兴、草坝场镇为基础的两个新城片区。

根据《雅安工业园区扩区规划》中的道路规划：区域各片区之间未来将形成“二环+七射”环放形式的多层次道路网络系统结构。“二环”：成雅高速公路-雅乐高速公路-雅康高速公路构成的大环和成新蒲快速通道-S305线（雅洪公路）-规划永兴园区与草坝园区快速联系通道（现状XT01县道）构成的小环。“七射”：成雅高速公路、邛名高速公路、雅乐高速公路、成新蒲快速通道、G108、G318国道线、S305省道线（雅洪公路）。

本项目即是“七射”中的成新蒲快速通道。本项目位于雅安经济开发区内部，连接乐雅高速凤鸣互通雅安连接线与成新蒲快速通道的主干路（即成新蒲快速通道延伸名山段），且位于名山高新技术片区的路段兼具市政配套设施，该项目的建设不仅为灾区提供一条向西直达雅安市中心城区，向东至蒲江、新津和成都的主通道，带动沿线经济发展，加快灾区重建步伐；而且与园区道路有机地衔接，有效地推动新区、新城一系列基础、配套和公用服务设施的建设，完善城市功能，顺应“灾后重建示范园区”战略定位的要求，方便灾区人民生产、生活的出行需要。因此，本项目的建设与雅安市经济开发区规划相符。

1.10  评价工作程序

本项目的评价工作程序见下图1-1。

根据国家“建设项目环境影响评价分类管理名录”确定本项目环境影响评价文件类型

公众参与（第一次）

1.研究国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准文件

2.研究与本项目有关的技术文件和其他文件

3.进行初步环境调查和初步工程分析

环境影响因素识别与评价因子筛选，确定评价重点

确定单项因子环境影响评价因子工作等级

工程分析

环境现状调查

环境影响预测

国家和地方有关法律、法规、标准

环境影响评价

公众参与（第二次）

1.给出环境影响评价的可行性结论

2.提出环境保护措施和建议

3.编制环境影响报告书

图1-2  评价工作程序图

2  工程概况和工程分析

2.1 工程概况

- 2.1.1 项目基本情况

项目名称：四川雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）

项目性质：新建

总投资：17772.84万元

建设地点：位于雅安经济开发区内

建设单位：雅安经济开发区发展投资有限公司

路线方案：

本项目路线起点、止点及路线走向完全符合《芦天宝飞地园区（雅安经济开发

区）发展战略规划》（成果论证稿），由于路线总长较短不足4km，路线走廊带具有

唯一性，主要控制因素对路线几乎不产生影响，故无线路方案比选。根据项目可研报告，项目路线设置为：

本项目起点位于乐雅高速凤鸣互通雅安连接线处大沟附近，途经张家沟、郭家湾、彭家沟、狮子顶后，于名凤村一组下穿乐雅高速；又经顾湾头、龙船村一组、三沟、蒙顶山镇槐树村二组，沿名山河右岸行进；下穿规划成康铁路，最后止于郝家湾，与成新蒲快速通道设计起点对接。 本项目路线全长3.740km，按城市主干路标准设计，设计速度采用60km/h，为双向四车道。

  - 工程项目区位图

- 2.1.2 交通量预测

根据可研报告，本项目拟于2014年7月开工，2015年7月完成竣工验收，施工期为12个月。根据《公路建设项目交通量预测试行办法》、《公路投资优化和可行性研究办法改进的研究，可行性研究办法》和《雅安经济开发区发展战略规划》（成果论证稿）等资料，预测交通量。预测特征年定为2016年、2020年、2030年项目交通量的最终预测结果，见下表。

- 车型比例构成预测

| 年份 | 小客 | 大客 | 小货 | 中货 | 大货 | 特大货、拖挂、集装箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 77.55% | 3.67% | 8.40% | 4.05% | 4.23% | 2.10% |
| 2020 | 77.70% | 3.70% | 8.25% | 3.90% | 4.30% | 2.15% |
| 2030 | 78.10% | 3.35% | 7.95% | 3.45% | 4.70% | 2.45% |

- 本项目日交通流量预测表（标准小车型）   单位：pcu/d

| 预测年 |  | 2016年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通流量 | 永兴片区次干道（二期） | 5220 | 8083 | 16550 |

- 2.1.3建设规模及主要技术指标

2.1.3.1 建设规模

本项目路线全长3.740km，按城市主干路标准设计，设计速度采用60km/h，为双向四车道。路基挖方68.700 万m3，填方17.819 万m3；路基排水防护工程50696m3；路面面层10.626 万m2，桥梁总长度48m，总投资估算为17772.84 万元。

主要工程数量详见下表。

- 主要工程数量表

| 序号 | 工程项目 |  |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 |  |  | km | 3.740 |  |
| 2 | 占用土地 |  |  | 亩 | 115.9 |  |
| 3 | 拆迁建筑物 |  |  | m2 | 2630 |  |
| 4 | 路基 土石方 | 填方 |  | 万m3 | 17.819 |  |
|  |  | 挖方 | 土方 | 万m3 | 20.610 |  |
|  |  |  | 石方 | 万m3 | 48.090 |  |
| 5 | 路基排水与防护 |  |  | m3 | 50696 |  |
| 6 | 特殊路基 |  |  | m | 885 |  |
| 7 | 路面工程 |  |  | 万m3 | 10.626 |  |
| 8 | 大、中桥 |  |  | m/座 | 48/3 |  |
| 9 | 涵洞 |  |  | m/道 | 475/15 |  |
| 10 | 雨水管道 |  |  | m | 3175 |  |
| 11 | 污水管道 |  |  | m | 1775 |  |
| 12 | 检查井 |  |  | 座 | 107 |  |
| 13 | 平面交叉 |  |  | 处 | 16 |  |
| 14 | 分离式立交 |  |  | 处 | 2 |  |
| 15 | 交通工程及沿线设施 |  |  | km | 3.740 |  |
| 16 | 环境保护与景观设计 |  |  | km | 3.740 |  |
| 17 | 照明工程 |  |  | km | 5.54 |  |

2.1.3.2 主要技术经济指标

根据本项目的建设特征，本项目的主要技术指标如下表。

- 主要技术标准一览表

| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 单位 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 |  |  |  |  |  | 城市主干路 |  |
| 2 | 设计速度 |  |  |  |  | km/h | 60 |  |
| 3 | 设计 荷载 | 车辆 |  |  |  |  | 城－A级 |  |
|  |  | 人群 |  |  |  | KN/m2 | 5.0 |  |
| 4 | 停车视距 |  |  |  |  | m | 70 |  |
| 5 | 平 面 指 标 | 设超高最小半径一般值 |  |  |  | m | 300 |  |
|  |  | 设超高最小半径极限值 |  |  |  | m | 150 |  |
|  |  | 不设超高最小半径 |  |  |  | m | 600 |  |
| 6 | 纵 断 面 指 标 | 最大纵坡 |  |  | 一般值 | % | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 极限值 | % | 6 |  |
|  |  | 最小坡长 |  |  |  | m | 150 |  |
|  |  | 竖 曲 线 半 径 | 凸型 | 一般值 |  | m | 1800 |  |
|  |  |  |  | 极限值 |  | m | 1200 |  |
|  |  |  | 凹型 | 一般值 |  | m | 1500 |  |
|  |  |  |  | 极限值 |  | m | 1000 |  |
|  |  | 竖曲线最小长度 |  | 一般值 |  | m | 120 |  |
|  |  |  |  | 极限值 |  | m | 50 |  |
|  |  | 行车道宽度 |  |  |  | m | 3.5 |  |
|  |  | 路拱正常横坡 |  |  |  | % | 2.0 |  |
| 7 | 路基宽度 |  |  |  |  | m | 24.5 |  |
| 8 | 桥梁宽度 |  |  |  |  | m | 24.5 |  |
| 9 | 路面类型 |  |  |  |  | - | 沥青混凝土 |  |
| 10 | 桥涵及路基设计洪水频率 |  |  |  |  | - | 1/100 |  |
| 11 | 地震设防烈度 |  |  |  |  | 度 | VII |  |
| 12 | 交安设施等级 |  |  |  |  |  | B |  |

2.1.10.2 施工组织

1、 施工组织实施的原则

全段施工组织应结合区域气象水文干湿季分明，路基工程、排水工程，宜安排在枯水季施工，以避开雨季。对控制工期的关键工程，应以机械创造多个作业面同时施工或提前进场施工，以确保全段同步完工，及时发挥效益。各分项工程遵循从准备工作—认可施工报告—实施—检测合格—转入工序的原则，并作好各工序间的衔接配合，使之有条不紊。

2、施工机构

成立项目部及专职的监理部，以利对全段施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算、环境保护、水土保持等工作进行统一管理，县政府参与领导管理，以发挥其优势与积极性，确保工程质量和工期。

3、施工组织安排

本项目通过公开招标方式选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施。施工单位应进行周密的施工进度计划，组织精良的施工队伍，配备先进的机械设备，采购充足的筑路材料；加强各分项工程施工的紧密衔接与配合，采取切实有效的措施保证施工的顺利进行。

2.1.11 投资估算与资金筹措

1、编制依据

1）估算指标：住房和城乡建设部颁布《市政工程投资估算指标》（建标[2007]163 号）。

2）编制办法：住房和城乡建设部颁布《市政工程投资估算编制办法》（建标

[2007]164 号）。

3）人工单价：本项目地处四川省雅安市，根据四川省建设工程造价总站“德

阳市等17 个市、州2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整

幅度及计日工人工单价（川建价发〔2013〕22号），人工费综合单价取定60元/工日。

4）材料单价：根据《四川工程造价信息》2014 年第4 期的价格信息计算。

2、有关费用的计列

1）按建标[2007]164 号通知公布的《市政工程投资估算编制办法》计取各项费用。

2）征地拆迁标准：根据四川省发展和改革委员会关于印发芦山地震灾后恢复重建总体规划实施项目的通知(川发改投资【2013】989 号)及附件，本项目属于雅安市“4.20”芦山地震灾后重建项目。根据雅安市人民政府“研究4.20 芦山强烈地震市本级灾后重建项目征地拆迁及项目资金拨付的会议纪要”(雅府阅【2013】49 号)，以及雅安经济开发区发展投资有限公司发来的关于本项目的征地综合单价的情况说明，本项目征地单价按业主确定的15 万元/亩包干计算。

3）勘察设计费：以2002 年《工程勘察设计收费标准》(修订本)为依据计列。

4）预备费：按第一、二部分费用合计的8％计列。

5）建设期贷款利息：本建设项目为灾后重建项目，不计建设期贷款利息。

3、估算主要成果

- 2.1.11 工程项目组成

本项目组成及主要环境问题见下表。

- 项目组成及主要的环境问题

| 项 目 组 成 | 工程内容及规模 | 主要环境影响 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |
| 路 线 工 程 | 项目规划为永兴片区次干道（二期）：起点位于乐雅高速凤鸣互通雅安连接线处大沟附近，途经张家沟、郭家湾、彭家沟、狮子顶后，于名凤村一组下穿乐雅高速；又经顾湾头、龙船村一组、三沟、蒙顶山镇槐树村二组，沿名山河右岸行进；下穿规划成康铁路，最后止于郝家湾，与成新蒲快速通道设计起点对接，全长约3740米，（K0+0.00～K3+740），道路宽度24.5m。设计等级标准为城市主干路，设计速度为60公里/小时。总占地总面积12.23hm2，其中永久占地11.73 hm2，临时占地0.5hm2。本项目拆迁建筑物2630m2 | 占用土地、植被破坏、 移民拆迁、 施工扬尘 | 交通噪声、汽车尾气 |
| 路基路 面及桥 涵工程 | 近期标准横断面尺寸为：2.0m（绿化带）+0.25m（路缘带）+2.75m（非机动车道）+7.0m（车行道）+0.5m（中间双黄实线）+7.0m（车行道）+2.75m（非机动车道）+0.25m（路缘带）+2.0m（绿化带）=24.5m。 全线挖方总量为68.718万m3（含表土剥离0.70万m3）；填方17.837万m3（外弃方50.881万m3），挖方中剥离的表土用于道路绿化及临时工程绿化覆土。工程采用沥青混凝土路面方案，机动车道总厚度84cm，人行道27 cm。 项目设3座桥梁，其中两座位于K1+144 代家沟小桥，另一座位于K1+365顾湾头中桥。桥梁总长48米（16+16+16=48m）。 | 占用土地、水土流失 施工扬尘 | 影响较小 |
| 排水 工程 | 布置雨、污水管网桩号段为K2+520.27～K3+709.65 排水工程采用雨污分流，设雨水管、污水管、雨水口、检查井等。 雨水方案为：K2+520.27～K2+785 雨水顺道路纵坡敷设，覆土1.5m 左右，在K2+785 处接入1-φ2.0m 排水涵洞中，此涵洞接通天然沟渠，沟渠下游接名山河。 K2+785～K3+280 雨水从大桩号流向小桩号，同样在K2+785 处接入1-φ2.0m 排水涵洞中。K3+280～K3+709.65 雨水从大桩号流向小桩号，在K3+280 处接入1-φ1.5m 排水涵洞中，涵洞水直接排至名山河中。 污水方案为：污水从两头汇入到K2+624 处并预留出口 | 水土流失、设施的破坏和施工扬尘 | 影响较小 |
| 道路附 属工程 | 项目综合管网设计的城市市政公用管线，包括电力、路灯及交通监控、中国电信、联通、有线、移动、网通、铁通、燃气、给水等管线。 项目设置了人行道及无障碍设施、绿化、照明等道路附属工程。 | 占用土地、水土流失施工扬尘 | / |
| 路线交 叉工程 | 道路与在建及规划道路平面交叉共18处。 | 与在建及规划道路相交，无交通阻碍 | 运行安全 |
| 交 通 工 程 | 交通标志、交通标线、信号设施、隔离设施等 | / | / |
| 临 时 工 程 | 临时工程主要包括临时生活生产区。施工生产区主要为施工预制场、仓库及其他辅助设施集中布置地，占地0.5hm2；设置3处临时堆土场，设置在道路工程区用于堆存剥离表土，占地面积为0.2hm2，计划堆存方量0.7万m3（剥离表土），考虑到松方，堆放场平均堆高约3m。该堆放场占地面积较小，建议堆放在道路工程占地区，不需额外增加临时占地 | 占用土地、水土流失、施工扬尘、施工废水 | / |
| 环境保 护工程 | 项目沿线进行道路绿化带和行道绿化建设；敏感路段有针对性地采用降噪措施；加强环保交通管理 | 水土流失 | 对破坏的植被予以补偿，改善环境 |

- 3 项目区域环境概况

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

本项目建设地点位于雅安经济开发区，地处雅安市名山县。

雅安市位于川藏、川滇公路交会处，距成都120公里，是四川盆地与青藏高原的结合过渡地带。北为阿坝藏族羌族自治州，西与南为甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州，东面有成都、眉山、乐山3市，市域呈南北较长，东西较狭的不规则图形。概括起来讲，雅安东邻成都、西连甘孜、南界凉山、北接阿坝，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。

名山县位于四川盆地与青藏高原的过渡地带，属盆周山区，紧邻雅安市域一级中心城市雅安市东部。名山县境东西长约32公里（东经103°2′~103°23′），南北宽约30.5公里（北纬29°58′~30°16′）。县域东临蒲江县，南连丹棱县、洪雅县，西靠雅安市，北界邛崃县，县域覆盖面积614.27km2。川藏公路（318国道）至东北向西向方横穿县境，县境内全长37km。与川藏公路并行的成雅高速公路穿过全境，全长31.5km，名山县县域所在地蒙阳镇东距成都115km，西南距雅安市5km，是距雅安市区最近的卫星城。

### 3.1.2 地形、地貌、地质

雅安市北部邛崃山南延到西部二郎山，与北部南延的夹金山会合。西南部为西北—东南走向的大雪山伸入市域。南部和东南部有大相岭与小相岭。全市地形呈北、西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山（海拔超过5000m以上）终年积雪，其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔5793m，为本市最高峰。高山（海拔3500～5000m）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地，相对高差可达1000～2000m，此两类地形占全市总面积21％。分布于各县区的中山（海拔1000～3500m）占总面积69％，范围广，面积大。低山（海拔500～1000m）仅占4％，主要在雨城区和名山一带。丘陵与平坝占总面积的6％，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。河谷东端出境处海拔627m，为全市最低点。

名山县地质构造位于天台山隆起、成都凹陷，熊坡雁行带，其地质发育与盆地地发育史密切相关。名山境内地质西北高、东南低，地貌以台状丘陵为主，境内坪岗交错，溪谷纷呈，为川西老冲积台地之一。河流沿岸浅丘平坝生活费拔650m以下，占幅员面积的22.1%；河流下切形成的丘陵台地海拔650~850m，占幅员面积的61.2%。

### 3.1.3 水系及水文

雅安市水资源丰富，人均拥有水量5292m3。境内河流属长江流域岷江水系。市境内以大相岭为天然分水岭，形成北部的青衣江水系和南部的大渡河水系。雅安市城区河流属青衣江水系。青衣江为大渡河左岸最大的一级支流，源于夹金山、二郎山、大相岭等地，流经宝兴、芦山、天全和雨城区内竹箐关注入夹江，全长284km，流经面积13744km2，平均比降13.9‰，多年平均流量为432m3/s，流经流域大致呈西北-东南向的扇形。

名山河为青衣江左岸一级支流，古称清溪、小溪、名山水、蒙水。河流发源于雅安市下里乡蒙山(王家山)，东绕名山北坡，于鸳鸯桥入名山县境，左纳横山庙沟，折向南流，左纳双溪沟，南流经名山县城东，右纳槐溪，折而东流，左纳陆家沟，右纳夙鸣沟；以下有S形河曲，曲折南流，经永兴镇、罗土扁，左纳楠庙沟(沼海)，又东流至红岩，左纳延镇河，南流入雅安市境，过合江镇，转南至龟都府止水岩，汇入青衣江。流域面积212.7 km2，多年平均流量6.5 m3/s，年均水资源量3.6亿m3，主流长约41km，水能理论蕴量2859kw，可开发量325kw，已开发了325kw。名山河水体功能为农灌及泄洪，无饮用水源取水口等敏感点，目前为名山县城的纳污河。

青衣江地理位置介于东经102°17′~103°42′、北纬29°25′~30°56′之间，属岷江水系大渡河下游左岸一级支流，上游主要源宝兴河发源于邛崃山脉巴朗山南麓蜀西营，向南至两河口纳西河，过宝兴县城于三江口纳芦山河，至飞仙关纳荥经河及天全河之后，转向东南，出多功峡经多营坪雨城电站，穿雅安市区，至城东纳周公河，过姚桥、大兴、梯子岩、水津关、金沙、龟都府、止水岩后，入乐山市洪雅县境，经槽渔滩电站至木城纳花溪河，穿夹江千佛岩至乐山草鞋渡入大渡河，大渡河再东行5km入岷江。青衣江在城区由西向东流过，流程34.3km，多年平均流量390m3/s，最枯月平均流量80.5m3/s。

### 3.1.4 气候气象

雅安市属于亚热带季风山地气候，冬无严寒，夏无酷暑，温和湿润，雨量丰富，光照少，湿度大，年平均气温16.2℃，年日照1000~2000小时，无霜期280~300天，夏季多雷雨，春、秋、冬多绵雨，雨量丰富，年平均降雨量15627mm，是全国暴雨中心之一，有“雅无三日晴”之说，“西蜀漏天”，“雨城”之称。主导风向为西南风，次主导风向为东南风。风多吹向西部河源区，次为偏北向，平均风速0.6～3.7m/s，大风不少，年均时数为7～89h，风速为9～17m/s，最近年份只有雅安－芦山出现过17m/s 左右的大风；项目区夏季受东南海洋暖湿气流河印度洋面西南暖湿气流的控制，水汽充足，且地形条件也有利于水汽入境、抬升河冷却，构成了著名的青衣江暴雨区，以降雨为主，降雪和积雪几率较小。一次暴雨可笼罩青衣江流域，中心多在雅安至夹江一带，尤其是周公河、花溪河上游区，一次降雨过程约3～5 日，最长可达7 日。雅安气象站一日暴雨极值达343.7mm(1959.08.11)，夹江千佛岩站一日暴雨极值可达373.4mm(1955.07.14)。常年降雨特征为雨量十分充沛、时空分配不均、受地形影响较大、年际变化较小而雨日特多。青衣江流域年降雨≥0.1mm 的雨日为全省之冠，全国最多区域之一。年均降雨量1000～1700mm，秋季多绵雨，雨季集中在6～9 月。

名山县位于我国亚热带湿润气候区，气候温和，降水充沛，四季分明，春旱、冬暖、无霜期长，年均气温15.4℃，以1月最冷，平均气温5.4℃；7月最热，平均气温24.3℃，极端最高气温35.2℃，极端最低气温-5.7℃，年平均降水量1454.7mm，年平均日照系数936.9小时，年平均无霜期298天，年平均相对湿度83%，属空气潮湿地区。

### 3.1.5 植被

雅安市土地总面积为2297万亩，其中山地占94%，平坝占6%。全市耕地总面积为271.6万亩，其中旱地占69.20%，坡地占30.8%。土壤类型属亚热带气候红黄壤带，平坝主要是冲积土，丘陵、低山区主要是红壤带，中山区主要是黄壤、黄棕壤、棕壤分布带。雅安市相对高差在5000m以上，立体气候明显，植物垂直分布带普完整，保存了许多古、老、珍稀的动植物种类，成为一座独特的宝贵基因库。全市森林面积988.11万亩，森林覆盖率22.5%，植物中树木类有400余种，被列为国家保护的有23种。雅安市森林及野生动植物资源主要分布在市境西面，不在项目周围地区。

名山县森林覆盖率为32%，由于森林资源保护较差，珍稀动物日趋减少，有的濒于绝种。名山种茶历史悠久，素有“仙茶故乡”水誉，是我国具有文字记载最早人工种植茶叶的地区，自古有诗云“扬子江心水，蒙山顶上茶”，蒙山茶被称为天下第一名茶。

本项目项目区大部分植被主要为农作物。无需特殊保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。

### 3.1.6 矿产资源

雅安市有矿产62种，以煤、钙、芒硝等沉积矿产为主，大型矿有磷、钙芒硝、大理石、花岗岩、石棉、含钾岩石及石灰石。中型矿主要有磷、耐火粘土等非金属矿。金属矿有6处。

名山县境出露地层较新，矿物能源和金属矿产资源贫乏，境内矿产以沉积矿藏为主，可开发利用的非金属矿产主要有芒硝、石灰石和泥炭，其中最为丰富的尤其是芒硝，地质储量达1616亿吨以上。

## 3.2 社会环境概况

### 3.2.1 行政区划及人口

雅安市位于四川盆地西部边缘，面积15314km2，辖雨城区、名山县、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县等1区7县，42个镇，106个乡，4个街道车牌，74个居民委员会。

名山县位于成都平原西南边缘，幅员面积614.27平方公里。古代是南方丝绸之路的驿站，今天是川藏国际旅游线的起点。1989年被国务院批准为对外开放县。名山县辖9镇11乡，其中9镇：蒙阳、百丈、车岭、永兴、马岭、新店、黑竹、红星、蒙顶山，11乡：茅河、双河、解放、红岩、建山、城东、前进、中峰、联江、廖场、万古。乡、镇下辖192村，10个城镇社区居民委员会，1264个村民小组。2010年，名山县域总户数8.72万户，总人口27.35万人，其中农业人口23.87万人，非农业人口3.48万人；性别比为106：100。人口自然增长率为3.94‰，计划生育率为84%，城镇化率为29.8%。

### 3.2.2 社会经济

2013年，实现地区生产总值(GDP)417.97亿元，按可比价格计算，比上年增长3.9%。其中，第一产业增加值63.25亿元，增长2.1%;第二产业增加值240.23亿元，增长3.2%;第三产业增加值114.49亿元，增长6.4%。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.7%、49.6%和42.7%。人均地区生产总值27317元，增长3.3%。三次产业结构由上年的15.1∶58.7∶26.2调整为15.1∶57.5∶27.4。全面启动旅游重振工程，成功举办第二届中国·雅安熊猫·动物与自然电影周、第五届蒙顶山国际茶文化旅游节等重大节庆活动。全年接待游客800万人次，创旅游综合收入39.8亿元，分别增长13.7%、21.8%。全社会消费品零售总额增长20.4%，“家电下乡”销售1.2亿元，新改建“万村千乡”农家店600家，新建“三农服务中心”426家。全市“三房”建设供地826.6亩，开工36.2万平方米，竣工30.6万平方米。

2014年1-9月名山县经济增长9.1% ，1-9月名山区实现地区生产总值增长9.1%。其中第一产业实现增加值14.1亿元，增长4.3%，拉动经济增长1.2个百分点，对经济增长的贡献率为13.1%，第二产业实现增加值22.5亿元，增长10.4%，拉动经济增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率为58.3%，第三产业实现增加值10.6亿元，增长11.9%，拉动经济增长2.6个百分点，对经济增长的贡献率为28.6%。

### 3.2.3 交通运输

雅安市区内交通运输方式为公路运输，交通方便，已形成了四通八达的交通网，成雅高速和二郎山隧道建成全面通车，成都至雅安高速路仅120多公里，离成昆铁路夹江站仅280公里，境内有川藏线、川云线、雅洪线3条国、省道公路。

名山县作为内陆县，以公路运输为主体的交通运输体系在国民经济中起着重要的作用。全县已形成了以成雅高速公路为对外交通主干线和以川藏公路（318国道）为对外交通次干线，以南、北部县级公路为环线的县域交通网络体系。县境内川藏公路37公里，成雅高速公路31.5公里，县道、乡道、专用道路共30条，总长292.69公里，公路网密度为47.65公里/百平方公里。其中乡镇道路全部实现了水泥硬化。

### 3.2.4 旅游、名胜

雅安市人杰地灵，历史悠久，有很多文化旅游景点。旅游地有汉高颐阙、白马泉、碧峰峡、蒙山风景区、唐代摩崖造像、严道古城遗址、富林文化遗址、安顺场渡口、田湾河、汉樊敏碑阙、飞仙关、蜂桶寨自然保护区、大板桥风景区、上里古镇、周公山温泉、宝兴邓池沟熊猫故乡等。另有中国大熊猫保护研究中心。在雅安发现了世界上的第一只大熊猫。蒙顶山是世界人工茶叶种植的发源地，是世界茶文化圣山。

名山县旅游资源十分丰富。境内可供开发的人文景观和自然风景名胜70多处，山、湖、峡、林资源类型多样、内涵丰富。境内拥有省级风景名胜区蒙山与百丈湖。蒙山以夏禹治水踪迹所至而名列经史，因蒙顶仙茶自唐入贡而久负盛名，山川秀色与仙茶盛誉相得益彰。与蒙山相邻的十里烟波百丈湖，水碧如蓝，山岛坐落其间，湖边绿树成荫，山光水色，淡雅宁静，冬春野鸭嬉水，夏秋白鸥翔集，堪称川藏线上的水上乐园。还有清漪湖、双龙峡、黑竹森林公园各具特色，令人流连忘返。

本项目评价区域内无各级文物保护单位和名胜古迹，也不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区。

### 3.2.5 文教、卫生

雅安市有大学1所，中等专业学校4所，中学97所，小学188所，学龄儿童入学率99.15%。全市有卫生机构645个，病床5016张，卫生技术人员5920人，其中医生2896人。

名山县全县有各级各类学校112所，在校学生人数3.11万人，教职工2126人。其中小学89所，普通中学22所，在校学生共29495人，职业高中1所，教师进修校1所，另有幼儿园45所。2007年末，全县卫生机构25个，床位443张；卫生技术人员566人；疾病预防控制机构1个，卫生技术人员35人；妇幼保健机构1个，卫生技术人员25人；有乡镇卫生院20个，卫生技术人员369人。医疗卫生保健事业的发展为人民的身体健康提供了保障。

## 3.3 雅安经济开发区规划情况

雅安市于2002年8月在名山县蒙阳镇成立了雅安市生态科技工业园区，2006年根据四川省人民政府“关于设立四川雅安工业园区的批复”（川府函[2006]29号）园区更名为四川雅安工业园区，设定为省级园区，并通过了国家发改委审核。2007年雅安工业园区在起步区（1.25km2）的基础上向成雅高速以南拓展了6.95 km2，拓展后的雅安工业园区总面积8.2km2。2011年，四川雅安工业园区进行了扩区，整合现有园区、永兴工业集中区和雨城区草坝工业集中区，扩区范围地跨雨城区、名山县两地行政辖区，北至成雅高速雅安工业园，南达雨城区草坝镇，东接规划成康铁路货运站，中部囊括永兴镇名山河沿线地区。园区总用地面积30.66平方公里。四川省环保厅于2012年2月对园区扩区进行了批复（《关于印发<四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》，川环建函【2012】30号）。2013年，经四川省人民政府批复，园区更名为“雅安经济开发区”（川府函【2013】207号）。

在雅安升格为“川西枢纽”，融入全省综合交通枢纽大会战中，园区基础设施和发展环境得到大大改观，近几年的招商工作呈现出“大项目带动大产业，大产业促进大发展”的局面。

开发区相关规划情况如下：

1、给水

名山及永兴园区：两片区由同一套供水系统供水，工业与生活分质供水。工业用水由名山工业水厂（规模5万m3/d，占地面积3.0公顷）供给；综合生活用水由名山县现状给水厂（规模3万m3/d，占地面积3.0公顷）及规划新建名山二水厂（6万m3/d，占地面积3.2公顷）联合供给，规划名山二水厂拟建于现状工业水厂西侧。

草坝园区：工业与生活分质供水，综合生活用水由大兴龙溪水厂引水工程（规模3万m3/d）供给，工业用水由规划草坝工业给水厂（规模3万m3/d，占地面积2.7公顷）供给。规划工业给水厂拟建于草坝新镇区北侧、青衣江东侧。

2、排水

规划均采用雨污分流排水体制。雨水就近排入名山河、青衣江、排水沟渠等水体；生活污水和经预处理典工业废水统一经各级污水管收集后输送至各片区污水处理厂处理达标后排入河道。

3、供电

园区电网等级分为四级，即：送电电压：220kV，高压配电电压：110kV/35kV，中压配电电压：10kV，低压配电电压：380V /220V。扩容草坝220千伏变电站，终期主变容量为3×120兆伏安，并增加220千伏变电站1座，装机容量为2×180兆伏安。220千伏电源由现状500千伏雅安站引入。规划扩容板桥110千伏变电站1处，终期主变容量为3×50兆伏安，并增加110千伏变电站6座，装机容量分别为3×50兆伏安。110千伏变电站电源由草坝220千伏变电站及名山220千伏变电站提供。

4、供气

规划区内天然气输配系统由天然气调压站、高压管道及中压管网等组成。来自邛崃和本地莲花气田的天然气通过长输管道将天然气送至雨城和名山配气站，再通过门站及高中压调压站进入市政中压管网。

5、交通规划

（1）道路网络系统结构

区域各片区之间未来将形成“二环+七射”环放形式的多层次道路网络系统结构。“二环”：成雅高速公路-雅乐高速公路-雅康高速公路构成的大环和成新蒲快速通道-S305线（雅洪公路）-规划永兴园区与草坝园区快速联系通道（现状XT01县道）构成的小环。“七射”：成雅高速公路、邛名高速公路、雅乐高速公路、成新蒲快速通道、G108、G318国道线、S305省道线（雅洪公路）。

区域名山园区内部结合地形及现状路网规划形成“方格网+自由式”的道路网络结构；永兴园区结合地形及现状路网规划形成“方格网+自由式” 道路网络结构；草坝园区结合地形及现状路网规划形成“方格网+环形” 道路网络结构。

（2）道路功能等级

规划区内道路分为高速公路、主干路、次干路、支路四个等级。

高速公路：主要为对外交通为主的跨区域快速集散或过境交通服务，区域高速公路主要有成雅高速公路、邛名高速公路、雅乐高速公路、雅康高速公路等，规划红线为40-80m，设计车速60-100km/h。

主干路：主要为中距离或跨区域运输服务的城市主干路，以机动车交通为主，规划区内的主干路网呈“五横四纵”的结构，道路红线控制宽度为30－60m，设计车速40－60km/h。60m道路采用4块板结构，50m道路采用3块板结构，30－40m道路采用两块板结构。

次干道：主要为中、短距离运输服务，起分流主干道交通作用，设计行车速度40km/h，道路红线控制宽度24m，均采用一块板结构。

支路：主要连接规划区内部各功能区及次干道，为内部交通服务，道路红线控制宽度20m及以下道路。设计行车速度20－30km/h，断面形式均为一块板。

（3）静态交通设施规划

1）公共停车场规划

规划结合城市居住区公共中心共设置机动车停车场库5处，总用地面积51400平方米，提供公共停车位2570个。其中名山园区1处，规划提供不少于670个公共停车位；永兴园区2处，规划提供不少于900个公共停车位；草坝园区2处，提供不少于1000个公共停车位。

名山园区规划地下机动车停车库6处，每片区2处，均配建于规划区居住区的公共管理与公共服务用地、绿地内，共提供不少于1130个公共停车位。

2）加油站/CNG加气站规划

根据城市加油加气站布点标准，城市公共加油（气）站的服务半径宜为0.9~1.2公里，公共加油站的选址应符合国家有关规范的相关规定，进出口宜设在次干路上。规划共设置加油站1处，加油/CNG加气站4处。

名山园区：规划加油加气站1处，用地面积4000平方米。

永兴园区：规划加油站1处，用地面积2000平方米；规划加油加气站1处，用地面积4000平方米。

草坝园区：规划加油加气站2处，用地面积均为4000平方米。

3）公共交通规划

①根据园区公交线路规划及公交出行需求，结合各片区客运枢纽设置公交首末站。三片区各设立公交首末站一处：名山园区公交首末站位于路交叉口处西北侧地块内，永兴园区设置于路与规划路交叉口处西北侧地块内，草坝园区设置于路与规划路交叉口处西北侧地块内，用地面积均为2000平方米。

②规划区内沿主要道路形成公交线路，保障居民出行和上下班通行。公共交通线路网的密度应达到3-4km/km2。

本项目属规划雅安经济开发区“七射”中的成新蒲快速通道（即成新蒲快速通道延伸名山段）组成部分，是符合园区交通规划的。

6、其他

通讯、宽带网、有线电视等设施可由当地统一规划实施。

12 环境影响评价结论

## 12.1 工程概况

雅安经济开发区永兴片区次干道工程（二期）位于雅安经济开发区内。项目由雅安经济开发区发展投资有限公司建设，总投资17772.84万元，施工期一年。项目路线设置为：

永兴片区次干道工程（二期）：本项目起点位于乐雅高速凤鸣互通雅安连接线处大沟附近，途经张家沟、郭家湾、彭家沟、狮子顶后，于名凤村一组下穿乐雅高速；又经顾湾头、龙船村一组、三沟、蒙顶山镇槐树村二组，沿名山河右岸行进；下穿规划成康铁路，最后止于郝家湾，与成新蒲快速通道设计起点对接。全长约3740米（K0+0.00～K3+740），宽度为24.5米。设计等级标准为城市主干路，设计速度为60公里/小时。

## 12.2 社会环境

（1）本项目的实施有利于促进雅安经济开发区的快速发展，完善经济开发区路网，有利于有利于推进雅安市城市总体规划的实施。

（2）项目永久性和临时性占地将使部分当地居民群众临时或永久性搬迁，引起一定程度的不利影响，建设单位应坚持按国家政策办事，在当地政府的帮助下采取合理的补偿措施安置后，进行再生产，能够把不利影响减轻到最低限度。

根据名山县人民政府《关于明确四川雅安工业园区规划区征地拆迁安置实施办法的复函》（名府函[2011]94号），由市政府牵头，市拆迁办、区政府具体协调，雅安市工业区管委会作为拆迁安置业主，对工业区内的农户进行拆迁和安置，拆迁安置政策参照《名山县人民政府关于印发名山县城市规划区征地拆迁补偿安置实施办法的通知》（名府发 [2011]13号）执行，确保无群众事件发生。

（3）项目实施可能减少占用耕地资源，不占用基本农田。

（4）拟建道路为非封闭型道路，项目实施对居住区、群众人际交往的分隔和阻碍的影响很小，对原电力、电讯设施等的影响也不大。

（5）项目的路线方案符合园区规划要求，也与雅安市相关规划相符。

## 12.3 生态环境

（1）拟建项目对植物的影响主要是施工期对征地范围进行的开挖或填筑，树木、花草的破坏等，施工结束后，通过对道路的绿化、美化来恢复林地和农业生态的生物量。拟建项目对沿线野生动物影响很小且较短暂，但是应注意爱护和保护在施工中发现的野生动物。

（2）拟建道路占地对沿线地区的农业生态影响不大，项目所占地属规划园区规划用地，随着园区建设的实施，沿线地区经济也将得到大力发展，失地农民生活水平将得到相应的提高。

## 12.4 声环境

（1）施工期道路昼间、夜间施工将对上述敏感点会造成干扰，特别是夜间噪声影响更甚，应按报告书提出的防治措施进行严格控制，防止扰民现象发生。

（2）营运期随着交通量的增加，经预测营运近期沿线居民点均未出现噪声超标，营运中、远期，应按报告书中提出的防治措施进行严格控制，做到噪声不扰民。

## 12.5 水环境

（1）根据雅安市环境监测站的监测数据可知，地表水水质满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。

（2）施工期产生的生产废水经（隔油）沉淀后回用，生活污水利用租住房的现有化粪池或干厕处理后用做农肥，对水环境的影响较小。本项目有跨代家沟和顾湾头沟桥梁3座，经分析桥梁施工对河流影响较小。

（3）项目营运期废水主要来源于桥路面径流。对于桥路面径流，在非事故状态下，基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，经雨水冲刷后通过地表径流流入雨水管网，最终流入名山河，本报告中提出了严格的事故风险防范措施，以最大程度避免类似事故。桥梁在营运期因运输化学危险品可能发生风险，报告对风险进行了预测，提出了相应的防范措施，避免造成较大的污染事故。根据规划，本项目为沿线高端装备制造、大件物流运输、高新技术产业等货运交通服务,不得规划为危化品运输通道。

## 12.6 环境空气

（1）监测结果显示：各监测点TSP和NO2均未出现超标现象，现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明当地环境空气质量良好。

（2）施工期的环境空气污染主要是TSP，但时间是短暂的。采用施工现场定期洒水，运输筑路材料的车辆加盖蓬布，料场远离居民点并掩盖等措施，可以减轻其影响程度。

（3）类比分析可知，道路营运期2016年、2020年、2030年汽车排放尾气不会对道路沿线区域基本产生影响。

## 12.7 固体废物

施工期在施工场地周围的洼地设立小型的垃圾临时堆放点，生活垃圾依托于附近的农户的垃圾处理设施，从而减少施工场地的垃圾量，减少环境影响。营运期固体废物主要来自来往人员产生的垃圾和车辆撒落的废渣，应将其集中收集后运至当地垃圾填埋场集中处置，不会影响当地环境。

## 12.8 水土保持

（1）项目建设期是水土流失发生的主要时段，由于项目对原有地表的扰动，项目建设期新增水土流失量为1335.2吨，且路基工程施工是水土流失的重要来源。

（2）本项目水土流失防治体系涵盖了主体工程（包括植树护坡、排水工程、植树措施、临时堆土水保措施等）、直接影响区等单项，涉及的水土保持分项目完整；水土保持防治责任范围囊括了永久区、直接影响区，水土保持范围界定全面、准确。

（3）水保方案中采取的水保措施是临时防护措施和永久防护措施综合体现，可以有效地缓解项目承受的水力侵蚀，减少项目在施工中产生的水土流失量，本项目水保方案中采取的工程措施和生物措施从环保角度来说是可行的。

（4）本工程水土保持总投资估算为338.11万元。

（5）项目营运期，由于工程占地采取了工程和植物等水土保持治理措施，水土流失可得到有效地控制。

## 12.9 环境风险

经分析，施工期的事故风险主要表现为施工者在交通斜坡、电源、河流附近操作时的安全事故以及施工过程中使用的有毒原材料等不慎发生泄漏对代家沟和顾湾头沟造成污染。

营运期，通过事故概率分析，道路运输石油、有毒有害及易燃易爆化学品等货物的运输极少，装载有危险化学品的车辆极少，由危险化学品的车辆引起的环境风险极低。在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低。综上所述，从环境风险角度分析，本项目实施可行。

## 12.11 经济损益分析

本项目建设带来的环境损失主要表现在耕地面积的减少、土地资源利用形式的改变，以及项目永久占地和临时占地造成的生物量损失、生态环境和社会环境的变化；但项目建成后，将产生良好的经济效益和社会效益。

## 12.12 综合评价结论

四川经济开发区永兴片区次干道工程（二期）是雅安市道路网规划中服务于经济开发区的重要道路，是经开区路网的重要组成部分。项目与雅安市的城市总体规划和城市道路规划相符，与雅安市经济开发区规划相符。

本项目属于城市交通基础设施建设，根据《产业结构调整目录》（2013修正本），本项目属于第一类鼓励类第二十二条“城市基础设施”第4条“城市道路及智能交通体系建设”内容，故本项目的建设符合国家产业政策。

由于本项目设计为城市主干道，受当地规划限制，线路走向明确，故无需进行线路比选。经广泛征询项目沿线各界人士意见，绝大多数民众均表示支持本项目建设。

项目施工期和营运期应严格实施本报告书和水土保持报告书提出的环境保护措施和要求，达到经济效益、社会效益和环境效益的共赢。在此基础上，从环境保护角度而言，本项目建设可行。

## 12.13 建议

（1）道路投入运营后，相关部门应把道路管理放在首位，及时做好道路路面及路基的养护；

（2）道路建成后，相关部门应配合环境保护部门作好环境监测和环境管理工作，充分发挥该道路的积极作用。

（3）建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。

（4）对本报告书提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。

（5）实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。

（6）建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。