四川雅安经济开发区（芦天宝飞地园区）

控制性详细规划

# 总则

    - 规划目的

为适应四川雅安经济开发区（以下简称“经开区”）经济社会发展需要，全面落实上位规划，满足地方城市规划管理需求，合理引导经开区各项开发建设有序进行，集约、节约、高效利用土地资源，实现可持续发展，特编制《四川雅安经济开发区（芦天宝飞地园区）控制性详细规划》（以下简称“本规划”）。

    - 规划范围

本次规划范围约40.26平方公里，包含名山、永兴和草坝三大片区。

名山片区规划范围：北至名山大道与蒙顶山大道交汇处，南至成新蒲快速路，东至薛家山及鹅项顶，西至名山大道，规划范围约12.67平方公里。

永兴片区规划范围：北至成新蒲快速通道，南至环南路，东至草永路，西至环西路，规划范围约13.86平方公里。

草坝片区规划范围：北至雅康高速公路，南至雅东路，东至雅乐高速公路 ，西至青衣江，规划范围约13.73平方公里。

    - 发展定位

将经开区建设成为集“生产加工、高新技术、现代物流、科技研发、商务商贸”等功能于一体的国家级经济技术开发区，发展成为区域协作新兴产业基地、川藏地区物流集散枢纽和雅安市创新发展先导区。

    - 建设规模

1、用地规模

规划城市建设用地面积33.93平方公里。其中，名山片区建设用地9.47平方公里；永兴片区建设用地13.08平方公里；草坝片区建设用地11.37平方公里。

2、人口规模

经开区规划居住区可容纳人口约15.1万人。其中，名山片区约5.3万人，永兴片区约5.6万人，草坝片区约4.2万人。

# 土地使用规划

## 用地分类与兼容规定

    - 用地分类

以《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）为基础，增设Rb-商业住宅混合用地，其中商业建筑面积不得超过30%。

    - 用地兼容规定

本规划允许在出具规划条件时对土地使用性质进行有条件的变更，但须符合下表的规定。其中允许兼容的，经雅安市城乡规划主管部门批准即可进行，有条件兼容的，须经雅安市人民政府批准方可进行。用地性质调整时，相关控制指标须同时核定。

用地兼容性控制表

| 主导用地 性质 兼容用地 性质 |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  | M |  | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1/R2 |  | A1 | A2 | A3 |  | B1 | B2 | B3 | M1 | M2 | — |
|  |  |  | R11/R21 | R12/R22 | — | A21 | A31/A32/A33 | A35 | — | — | — | — | — | — |
| R | R1/R2 | R11/R21 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  | R12/R22 | △ |  | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × |
| A | A1 | — | × | × |  | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
|  | A2 | A21 | × | × | ● |  | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
|  | A3 | A31/A32/A33 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  | A35 | × | × | ● | ● | × |  | ● | ● | ● | ● | × | × |
| B | B1 | — | △ | ◎ | × | × | × | × |  | ● | ● | × | × | × |
|  | B2 | — | △ | ◎ | × | × | × | × | ● |  | ● | × | × | × |
|  | B3 | — | △ | ◎ | × | × | × | × | ● | ● |  | × | × | × |
| M | M1 | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × |
|  | M2 | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |
| W | — | — | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● |  |

注：1、×表示禁止兼容，△表示兼容比例不超过10%；◎表示兼容比例不超过50%；●表示兼比例为100%；2、兼容比例系指兼容类的计容建筑面积与该项目计入容积率的建筑面积的比例；3、本表未涉及的规划用地类别的兼容应符合规划要求；4、规划控制指标按主导用地类别进行管理。

## 布局结构

    - 总体布局

规划形成“一轴三区”功能结构。

一轴：永兴大道（名兴草大道）综合发展轴。集中布局经开区的核心功能，包括教育研发服务设施、综合服务中心、产业园中园、汽车产业服务中心等功能，衔接南北产业区。

名山片区：高新技术产业集中发展区，承担职业教育、培训、研发孵化及旅游休闲等功能。

永兴片区：新兴产业集中发展区，产城融合发展的示范区和综合服务中心，承担未来升级为国家级经济开发区的产业发展主战场。

草坝片区：生活服务中心区，依托汽车产业带动草坝经济和环境的整体提升。

## 居住用地

    - 用地布局

规划居住用地面积422.2公顷，占规划总建设用地的12.44%。其中，一类居住在用地33.31公顷，占规划总建设用地的0.98%；二类居住用地329.03公顷，占规划总建设用地的9.70%；商住混合用地59.86公顷，占规划总建设用地的1.76%。

    - 居住配套公共服务设施

1、居住社区中心

居住社区中心的公共配套设施应集中布局，包括文化娱乐、体育、行政管理、社区服务、社会福利、医疗卫生、商业金融服务、邮电等设施。

2、基层社区中心

基层社区级服务中心以服务半径200-250米内的0.45-1万人左右居民为主要服务对象，为居民提供最基本的日常生活服务项目。基层社区中心应集中布局，形成中心用地，用地规模控制在6000-7000平方米。公园绿地应形成小公园，与体育活动站结合布置。

3、幼托设施规划

幼儿园（含托儿所）按照35人/千人标准设置，每班30-40人，人均用地约15平方米，结合基层社区中心配建设置。规划11所幼儿园，其中名山片区5所，永兴片区4所，草坝片区3所。

## 公共管理与公共服务设施用地

    - 公共管理与公共服务设施规划用地

规划公共管理与公共服务用地面积175.08公顷，占规划建设总用地的5.16%。

    - 行政办公用地

规划行政办公用地面积9.77公顷。

名山片区行政办公设施主要为原经开区管委会，为现状保留；永兴片区行政办公设施为新建，位于兴民路与永兴大道（名兴草大道）交叉口东北；草坝片区的行政办公设施位于龙洲路以北，规划在原草坝镇政府的基础上进行改扩建。

    - 文化设施用地

规划文化设施用地面积4.66公顷，位于吉堰路与兴民路交叉口东北，设置大中型文化设施如影剧院、艺术中心、图书馆、会议中心等。

    - 教育科研用地

教育科研用地面积144.85公顷，为经开区提供教育培训、科技孵化、研发等功能。

1、高等院校和科研用地

名山片区：在名山片区东南部、永兴大道（名兴草大道）两侧设置雅安职教园区，在名山片区东北谷地中，为高等院校和中等专业技术学校预留发展用地。

永兴片区：在永兴片区中部，永兴路两侧集中布局科研用地，发展企业孵化、科技研发、服务外包等产业。

- 2、中小学用地

规划中学4所，其中高中一所，初中3所，用地规模约2—7公顷。

            - 经开区中学设置一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（hm2） | 班级 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴高中 | 永兴片区，兴南路与永兴大道（名兴草大道）交叉口东北 | 4.00 | —— | 48班 | 高中 |
| 2 | 新名二中 | 名山片区，名山大道以北 | 6.95 | —— | 新建 | —— |
| 3 | 蒙顶山初中 | 名山片区，虎哮桥路与大弓坝路交叉口西北 | 2.46 | —— | 现状保留 | 初中 |
| 4 | 草坝中学 | 草坝片区，草三路与龙舟路交叉口东北 | 2.20 | 24班 | 现状保留 | 初中 |

另设置九年一贯制学校2所，分别位于永兴片区和草坝片区，面积为3.13公顷和4.06公顷。

            - 经开区九年一贯制学校设置一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（hm2） | 班级 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴九年一贯制学校 | 永兴片区，汇欣路与永兴大道（名兴草大道）交叉口东北 | 3.13 | 36班 | 新建 | 九年一贯制 |
| 2 | 草坝九年一贯制学校 | 草坝片区，中心路与水津路交叉口西南 | 4.06 | 48班 | 新建 | 九年一贯制 |

规划小学5所，用地规模约1-3公顷左右。

            - 经开区小学设置一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（hm2） | 班级 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙顶山中心校 | 名山片区，茶山路与德福路交叉口西南 | 1.21 | —— | 现状保留 |
| 2 | 瓦窑小学 | 名山片区，永兴大道（名兴草大道）以西 | 0.49 | —— | 现状保留 |
| 3 | 名南小学 | 名山片区，经安路与顺安路交叉口东北 | 1.47 | 18班 | 新建 |
| 4 | 永兴小学 | 永兴片区，永名路与永兴六路交叉口西南 | 3.21 | 24班 | 新建 |
| 5 | 草坝镇中心小学 | 草坝片区，创业路与众友路交叉口西南 | 3.29 | —— | 现状保留 |

    - 体育用地

规划体育用地面积5.64公顷，位于永兴五路与兴南路交叉口西南，布置大型体育场馆，服务整个经开区。

    - 医疗卫生用地

规划医疗卫生用地面积10.16公顷，规划医院2所。其中，永兴医院位于永兴片区中部名山河畔，用地面积为4.03公顷，规划为大型综合性医院，按三甲标准建设，服务整个经开区；草坝片区和平医院为现状医院搬迁，服务于草坝片区。

            - 经开区医院设置一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴医院 | 永兴片区，兴南路与永兴四路交叉口西北 | 4.03 | 新建 |
| 2 | 和平医院 | 草坝片区，沿江北路与水津路交叉口西北 | 6.13 | 搬迁 |

## 商业服务业设施用地

    - 商业服务业设施规划布局

规划商业服务业设施用地面积192.18公顷，占建设用地5.66％。

名山片区规划商业服务业设施用地面积61.05公顷，包括两个片区级商业服务业中心。

永兴片区规划商业服务业设施用地面积78.29公顷，服务于整个经开区。

草坝片区规划商业服务业设施用地面积51.83公顷，包括两个片区级商业服务业中心。

## 工业用地

    - 工业用地规划布局

规划工业用地总面积1510.73公顷，占规划城市建设用地的44.52%。

名山片区工业用地总面积262.70公顷，全部为一类工业用地。

永兴片区工业用地总面积677.56公顷，其中一类工业用地321.05公顷，分布于片区北部和名山河两侧；二类工业用地356.51公顷，分布于片区南部草永路和永兴大道（名兴草大道）两侧。

草坝片区工业用地570.47公顷，其中一类工业用地402.12公顷，二类工业用地168.35公顷。

## 物流仓储用地

    - 物流仓储规划布局

规划物流仓储用地面积15.53公顷，占规划城市建设用地的0.46%。

名山片区物流仓储用地4.04公顷，位于片区西端，成雅高速公路南侧，以粮油仓储功能为主。

永兴片区物流仓储用地5.71公顷，位于成康铁路以北，草永路以西，主要服务于名山火车站。

草坝片区物流仓储用地5.78公顷，位于勤富路以北，服务于周边的汽车产业组团。

    - 易燃易爆物危险品仓库选址布局引导

规划范围周边地区的大中型易燃易爆危险品仓库应选址在远离市区和居民区的当在主导风向的下风向和河流下游的地域，同时应与周围公共建筑物、交通干线（公路、铁路、水路）、工矿企业等距离至少保持1000米。其他选址及布局应符合《危险化学品经营开业条件和技术要求》、《仓库防火管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的相关要求。

# 综合交通规划

## 对外交通

    - 铁路及场站

在建的成康铁路从名山片区南侧与永兴片区北侧横穿规划范围，等级为国家I级干线铁路。规划铁路两侧各控制30米的防护绿带。

成康铁路在物流园区内设有客、货两用混合名山站。

    - 公路

1、高速公路及互通

规划范围内高速公路包括成雅高速公路、雅乐高速公路、雅康高速公路。

高速公路两侧各控制30米的防护绿带。

2、干线公路

包括现状S305、改线的G318以及规划新增的成新蒲快速通道与凤永路。

3、公路客运站

规划设置2处公路客运站，分别为现状草坝中心客运站和新增的永兴客运枢纽站。

## 物流与货运交通

    - 物流设施布局

结合产业分布及对外交通区位，规划设置3处专业化的物流集散中心。

规划物流设施一览表

| 名称 | 位置 | 功能 | 占地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名山物流中心 | 名山片区西侧、雅乐高速以西 | 以生活性物流为主 | 4 |
| 永兴物流中心 | 永兴片区北侧、成新蒲快速通道以南 | 以生产性物流为主，为名山火车站物流园区提供集散服务 | 5.7 |
| 草坝物流中心 | 草坝片区北侧、田湾路以南、科教路以西 | 主要服务于周边汽车产业组团，兼顾服务草坝片区的生活性物流 | 5 |

    - 货运交通组织

1、铁路货运

主要利用成康铁路及名山火车站。

2、公路货运

名山片区：主要货运通道为G318国道及其改线段；

永兴片区：主要货运通道为草永路-成新蒲快速通道、物流大道，串联永兴物流中心与物流园区，依托名山火车站实现公铁联运；

草坝片区：主要货运通道为田湾路-S305、田湾路-雅乐高速公路。

    - 危险化学品运输通道

危险化学品运输优先采用铁路运输方式，其次采用公路运输方式。

## 道路系统

    - 总体路网布局

遵循经开区一体化发展的原则，构筑外畅内达、衔接有序、功能明晰的路网体系。

1、组团间联系通道

规划在不同片区之间协调，确保各组团间“双通道”联系，满足组团间联系需求。

2、组团内路网布局

以组团间干道为骨架，合理组织各片区内部路网，形成“组团式方格网”布局。规划路网包括主干路、次干路和支路三个等级。其中，主干路红线宽度控制在24~40米；次干路红线宽度控制在20~24米；支路红线宽度控制在12~20米。

    - 名山片区路网

规划名山片区路网总长度约61.5公里，其中快速路约3公里、主干路约26.7公里、次干路约12.8公里、支路约19公里。

    - 永兴片区路网

规划永兴片区路网总长度约74.8公里，其中快速路约2.2公里、主干路约27.8公里、次干路约26.2公里、支路约18.5公里。

    - 草坝片区路网

规划草坝片区路网总长度约57.3公里，其中主干路约16.3公里、次干路约20.9公里、支路约20.1公里。

## 公共交通

    - 区域轨道交通

远景预控雨城-名山-都江堰的旅游轻轨线位。线路在名山片区预留1处站点。

    - 快速干线公交走廊

永兴大道（名兴草大道）走廊：联系名山、永兴、草坝三大片区；

虎啸桥路走廊：联系名山片区与雅安中心城区；

凤永路-物流大道-成新蒲快速通道走廊：联系雅安中心城区、永兴片区与物流园区；

龙洲路（S305）走廊：联系草坝片区与雅安中心城区。

    - 常规公交线网

名山片区与永兴片区：整体公交线网密度不低于3.0公里/平方公里。草坝片区：要求整体公交线网密度不低于2.0公里/平方公里。

    - 公交场站设施

1、公交首末站

规划设置公交首末站10处，总占地规模约2.43公顷。其中，名山片区3处，永兴片区3处、草坝片区4处。

2、公交停保场

规划在名山、永兴与草坝片区各设置1处公交停保场，总占地规模约4.95公顷，满足车辆日常维护和夜间停放需求。

3、常规公交中途站

生活性用地内，公交中途站的300米半径覆盖率达到75%以上，500米半径覆盖率达到95%以上；其他生产性用地的公交中途站覆盖率以300米半径计不得小于50%，以500米半径计不得小于90%。主、次干路的公交中途站建设应同时设置港湾式停靠站台。

## 停车及加油（气）站、充电站设施

    - 公共停车设施

规划设置公共停车设施22处，总占地规模约8.18公顷，提供停车泊位约2745个。鼓励结合公园、绿地、广场以及其他市政配套设施等用地集约化建设地下公共停车设施。

    - 建筑物配建停车设施标准

遵循“大类+小类”的分类指导模式，合理制定建筑物停车配建标准，“大类”结合土地利用划分，“小类”结合建筑物功能、特征划分。对于大型设施、综合体等功能混合的建筑物，应通过交通影响分析合理确定配建标准。

    - 加油（气）站设施

规划共设置加油（气）站11处，总用地规模约3.0公顷。其中，2处为现状保留，10处为规划新增。

    - 充电站设施

新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%。

# 城市设计引导

    - 空间景观体系

包括核心景观轴线、景观风貌区、景观廊道、景观节点四个部分。

（1）核心景观轴线：依托永兴大道（名兴草大道）打造核心景观轴线，沿道路两侧集中布置商务、商业、教育等公共服务设施功能。

（2）景观风貌区：结合用地结构和功能布局划分成产业物流景观风貌区、公共服务景观风貌区、多元居住景观风貌区、低密度养生景观风貌区、教育研发景观风貌区、生态保育景观风貌区等六类不同类型的景观风貌区。

（3）景观廊道：包括依托青衣江、名山河打造的2条主要景观廊道，依托重要道路、水系、山体谷底设置的19条次要景观廊道，以及沿成雅高速公路、雅康高速公路、雅乐高速公路两侧布局的3条高速公路及铁路生态廊道。

（4）景观节点：主要景观节点主要包括名山片区名兴草大道与杨家山路之间的山体公园和名永兴片区中部的综合服务中心；次要景观节点结合现状自然景观、综合服务、商业、研发等建筑布局，形成形态特色各异的节点空间；主要景观门户节点分别位于园区大道北端、成新蒲快速路西端、龙州路西端、雅乐高速出入口、成康铁路名山站。

    - 建筑控制与引导

##### 建筑高度分区

一级高度分区：高层建筑集中发展区，建筑高度150米以内，主中心的地标建筑。

二级高度分区：高层建筑适度发展区，建筑高度100米以内，主要包括次中心的地标建筑、主中心的二级地标建筑。

三级高度分区：中高层建筑引导发展区，建筑高度控制在60米以内，主要包括沿部分青衣江居住建筑、次中心的商业商务建筑。

四级高度分区：小高层建筑引导发展区，高度控制在36米以内，主要包括一般地区的居住建筑、一类工业建筑、部分临近名山河的商业商务建筑。

五级高度分区：多层建筑引导发展区，建筑高度控制在24米以内。主要包括二类工业建筑、仓储用地、临近山体的商业、研发、居住建筑。

六级高度分区：低层建筑引导发展区，建筑高度控制在12米以内，主要集中在沿水系的公共服务设施区域、缓坡山体上的低密度居住区。

##### 建筑色彩引导

总体建筑色彩宜清新、淡雅、明快；部分特色街道、广场周边，建筑风格应根据街道、广场的主题而有所区别，建筑色彩也相应体现特定风情及相应地域性。

# 生态系统规划

## 绿地系统

    - 绿地系统结构

规划形成“五廊多点”的绿地系统结构。

“五廊”：依托青衣江、名山河及其支流和主要道路建设五条生态廊道，向周边生态开敞空间延伸，串联周边绿色开敞空间，构建完整连续的生态水绿系统。

“多点”：结合零散丘陵、水系和绿地建设，规划多个生态节点，与空间结构和用地布局相结合，提供更为全面的生态服务功能。

    - 绿地与广场用地布局

规划绿地与广场用地549.97公顷，其中名山片区190.56公顷、永兴片区167.32公顷、草坝片区192.09公顷。

    - 公园绿地

规划公园绿地180.8公顷，其中名山片区92.1公顷、永兴片区74.9公顷、草坝片区13.8公顷。公园绿地面积占城市建设总用地的5.33%，人均公园绿地面积11.97平方米。

    - 防护绿地

规划防护绿地面积367.01公顷，防护绿地面积占城市建设总用地的10.82%；其中名山片区96.95公顷、永兴片区91.82公顷、草坝片区178.27公顷。

    - 广场用地

规划五处广场，用地面积2.13公顷，占城市建设总用地的0.06%；其中名山片区1.53公顷、永兴片区0.6公顷。

    - 绿化建设要求

结合绿地功能、规模合理制定乔灌草比例，公园、滨水绿化带等重要绿地乔灌木比例需达到70%，以乡土树种为主，注重保护生物多样性。

# 综合防灾规划

## 防洪工程规划

    - 防洪排涝标准

防洪标准采取50年一遇。

内涝防治标准采取20年一遇。

山洪标准采取20年一遇。

    - 防洪排涝措施

###### 1、防洪工程

采取调节径流、河道整治、修筑防洪堤及截洪沟、填高易淹没低洼用地等防洪措施。

###### 2、山洪治理工程

以经开区周边的山洪汇流区为治理单元进行山洪综合治理，主要措施包括预防措施、拦截措施、泄洪管理措施等。

###### 3、内涝治理工程

对雨水管渠系统进行优化设计，合理布局，增加和疏通涝水外排出路，提高排涝标准。因地制宜经济高效的选择低影响开发技术及其组合系统，按照低影响开发控制目标的要求，分解控制指标，落实低影响开发设施布局。

## 抗震防灾规划

    - 设防标准

经开区地震动峰值加速度为0.10g，名山、永兴片区地震动反应谱特征周期0.45s，草坝片区地震动反应谱特征周期0.40s，重点工程、城市生命线工程、学校、医院按规定提高一级设防标准。

    - 避震疏散场所

规划经开区共设置固定避难疏散场地共20处，每处用地面积不宜小于1公顷。

紧急避难疏散场地结合城市居民住宅附近的小公园、小花园、小广场、专业绿地、绿带、高层建筑物中的避难层（间）以及抗震能力强的公共设施布局，每处用地面积不宜小于0.1公顷。

    - 避震疏散与救援通道

规划范围内主要疏散通道包括成雅高速公路、永兴大道（名兴草大道）、园区大道、成新蒲快速通道、站南路、物流大道、永兴五路、兴民路、草永路、田湾路、龙洲路。次要疏散通道包括啸桥路、G108、滨河路、学道街、永兴一路、工兴路、大学路等。主要疏散通道车行道必须达到15米以上，次要避震疏散通道车行道达到10米以上。

## 消防工程规划

    - 消防站

规划新建5座一级普通消防站。

    - 消防用水

经开区消防水源以市政供水为主，以天然水源为辅。市政消火栓沿道路布置，间距不应超过120米，消火栓保护半径不大于150米。

    - 消防通道

经开区开发建设应保证消防通道间距不大于160米；消防车道宽度不小于4.0米，穿过建、构筑物时，通道净宽和净高均不小于4.0米；尽端式消防车道应设回车道或面积不小于12×12米的回车场。

    - 消防通信

城市消防指挥中心与各重点单位形成有线、无线119自动报警系统。按一级管辖区覆盖网、二级火场指挥网、三级灭火点战斗网三级网要求，增设大功率无线通讯基地台、车载台、手持机、卫星电话等。

# 四线控制要求

    - 城市道路红线控制

主路、次路的位置、红线宽度、断面形式、交叉口形式、禁开口路段等为强制性内容；支路允许适当调整，但其路网密度不得降低、红线宽度不得减小，因特定项目需求调整路网密度和红线宽度的，应通过交通影响分析研究确定。

红线控制一览表

| 片区 | 类别 | 道路名称 | 控制宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名山片区 | 快速路 | 成新蒲快速通道(名山大道-园区大道段) | 24.5 |
|  | 快速路 | 成新蒲快速通道(园区大道-永兴大道段) | 30 |
|  | 主干路 | 永兴大道（名兴草大道） | 36 |
|  | 主干路 | 蒙顶山大道南段 | 36 |
|  | 主干路 | 虎啸桥路 | 30 |
|  | 主干路 | 园区大道 | 30 |
|  | 主干路 | G318 | 24 |
|  | 主干路 | 名都路 | 24 |
|  | 主干路 | 名山大道 | 24 |
|  | 主干路 | 永康路 | 20 |
|  | 主干路 | 园区二路 | 20 |
|  | 主干路 | 职教路 | 20 |
|  | 次干路 | 德福路 | 20 |
|  | 次干路 | 茶都路 | 20 |
|  | 次干路 | 安顺路 | 20 |
|  | 次干路 | 大弓坝路 | 20 |
|  | 次干路 | 蒙山路 | 20 |
|  | 次干路 | 园区一路 | 20 |
|  | 次干路 | 杨家山路 | 20 |
|  | 次干路 | 学道街 | 20 |
|  | 次干路 | 沿山路 | 20 |
| 永兴片区 | 快速路 | 成新蒲快速通道 | 30 |
|  | 主干路 | 永兴大道（名兴草大道） | 36 |
|  | 主干路 | 草永路 | 36 |
|  | 主干路 | 永兴五路 | 36 |
|  | 主干路 | 兴民路 | 36 |
|  | 主干路 | 永兴二路 | 36 |
|  | 主干路 | 永兴一路 | 30 |
|  | 主干路 | 工兴路 | 30 |
|  | 主干路 | 青江路 | 30 |
|  | 主干路 | 凤永路 | 20 |
|  | 次干路 | 站南路 | 24 |
|  | 次干路 | 兴南路 | 24 |
|  | 次干路 | 工业路 | 24 |
|  | 次干路 | 工业路 | 24 |
|  | 次干路 | 化城路 | 20 |
|  | 次干路 | 永名路 | 20 |
|  | 次干路 | 飞梁路 | 20 |
|  | 次干路 | 永兴三路 | 20 |
|  | 次干路 | 环南路 | 20 |
|  | 次干路 | 永兴四路（站南路-永名路段、工业路-环南路段） | 20 |
|  | 次干路 | 永兴四路（永名路-工业路段） | 24 |
|  | 次干路 | 永兴六路（站南路-工业路段） | 24 |
|  | 次干路 | 永兴六路（工业路-青江路段） | 20 |
| 草坝片区 | 主干路 | 永兴大道（名兴草大道）（雅乐高速-田湾路段） | 24 |
|  | 主干路 | 永兴大道（名兴草大道）（田湾路-中心路段） | 36 |
|  | 主干路 | 龙洲路 | 36 |
|  | 主干路 | 草永路 | 26 |
|  | 主干路 | 科教路 | 24 |
|  | 主干路 | 大同路 | 24 |
|  | 主干路 | S305 | 20 |
|  | 次干路 | 中心路 | 24 |
|  | 次干路 | 创业路 | 24 |
|  | 次干路 | 创兴路 | 24 |
|  | 次干路 | 科创路 | 24 |
|  | 次干路 | 恒天路 | 24 |
|  | 次干路 | 众友路 | 24 |
|  | 次干路 | 大学路 | 24 |
|  | 次干路 | 兴业路 | 24 |
|  | 次干路 | 水津路 | 24 |
|  | 次干路 | 田湾路 | 20 |
|  | 次干路 | 年代路 | 20 |
|  | 次干路 | 雅东路 | 20 |

    - 城市绿线控制

核心区绿地规模及各编制单元绿地规模为强制性内容，不得低于规划标准；严格保护现有绿地，不得侵占和破坏。

公园、休闲绿地、防护绿地的界线为强制性内容。

街头绿地的数量、占地面积和位置为强制性内容，形态为引导性内容，但应方便人的活动组织。

主要公园绿地一览表

|  | 类别 | 序号 | 位置 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名山片区 | 综合公园 | 1 | 水碾公园：虎啸桥路与金花桥路交叉口东北 | 6.96 |
|  |  | 2 | 虎啸公园：虎啸桥路与蒙顶山大道交叉口东南 | 4.39 |
|  | 社区公园 | 1 | 虎啸桥路与茶山路交叉口西南 | 1.80 |
|  |  | 2 | 茶都路与园区达到交叉口西南 | 2.70 |
|  |  | 3 | 园区大道与夏家坝路交叉口西南 | 6.08 |
|  |  | 4 | 名都路与夏家坝路交叉口东南 | 1.36 |
|  |  | 5 | 名都路与大弓坝路交叉口西南 | 1.30 |
|  |  | 6 | 学府路与成新蒲快速通道交叉口东北 | 5.05 |
|  | 带状公园 | 1 | 始于名都路与大弓坝路交叉口，止于学府路与经安路交叉口，沿名山河两侧的滨水绿地 | 62.51 |
|  |  | 2 | 永兴大道（名兴草大道）与学道街交叉口以北，沿名山河支流两侧的滨水绿地 | 4.31 |
|  |  | 3 | 沿山路与职教路交叉口以北，沿名山河支流两侧的滨水绿地 | 10.48 |
|  | 街旁绿地 | — | 除以上各类公园绿地之外的小型沿街绿化用地，详见相关图纸 | 15.91 |
| 永兴片区 | 综合公园 | 1 | 临江公园：永兴二路与临江路交叉口东北 | 13.97 |
|  |  | 2 | 科创公园：永兴三路与青业路交叉口东北 | 7.08 |
|  | 社区公园 | 1 | 沿河路与永兴大道（名兴草大道）交叉口西南 | 5.36 |
|  |  | 2 | 惠民路与名南路交叉口东北 | 0.74 |
|  |  | 3 | 兴民路与和欣路交叉口东北 | 0.67 |
|  |  | 4 | 兴民路与和欣路交叉口西南 | 1.37 |
|  |  | 5 | 利民路与永兴大道（名兴草大道）交叉口东北 | 0.26 |
|  |  | 6 | 永兴大道（名兴草大道）与工兴路交叉口西南 | 24.67 |
|  | 带状公园 | 1 | 站南路至永兴路之间，沿名山河及其支流两侧 | 26.32 |
|  |  | 2 | 永名路与兴南路之间，沿名山河两侧 | 23.61 |
|  |  | 3 | 永兴路与工兴路之间，沿名山河两侧 | 9.62 |
|  |  | 4 | 永兴五路至青江路，沿名山河两侧 | 10.75 |
|  | 街旁绿地 | — | 除以上各类公园绿地之外的小型沿街绿化用地，详见相关图纸 | 13.97 |
| 草坝片区 | 综合公园 | 1 | 创业公园：恒天路与创业路交叉口西北 | 4.13 |
|  |  | 2 | 恒天公园：恒天路与创业路交叉口西南 | 3.92 |
|  | 社区公园 | 1 | 勤富路与草雨路交叉口东南 | 0.28 |
|  |  | 2 | 中心路与永兴大道（名兴草大道）交叉口东北 | 1.05 |
|  |  | 3 | 中心路与永兴大道（名兴草大道）交叉口东南 | 0.56 |
|  |  | 4 | 龙洲路与草三路交叉口西南 | 0.48 |
|  |  | 5 | 兴业路与草三路交叉口西南 | 0.40 |
|  | 街旁绿地 | — | 除以上各类公园绿地之外的小型沿街绿化用地，详见相关图纸 | 0.44 |

注：表格内所统计公园绿地面积包括其内部的水域面积。

主要防护绿地控制要求

| 片区 | 类型 | 序号 | 位置 | 宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名山片区 | 道路防护绿地 | 1 | 雨城-名山-都江堰旅游轻轨两侧防护绿地 | 30～180 |
|  |  | 2 | 成雅高速两侧防护绿地 | 20 |
|  |  | 3 | 成新蒲快速通道两侧防护绿地 | 18 |
|  |  | 4 | 名山大道两侧防护绿地 | 5～15 |
|  |  | 5 | 名都路北侧（名山大道与大弓坝路之间）防护绿地 | 25 |
|  |  | 6 | 永兴大道（名兴草大道）防护绿地 | 10 |
|  |  | 7 | 杨家山路防护绿地 | 25 |
|  | 公用设施防护绿地 | 1 | 变电站周边防护绿地 | 15 |
|  |  | 2 | 高压走廊两侧防护绿地 | 20～60 |
| 永兴片区 | 道路防护绿地 | 1 | 成康铁路两侧防护绿地 | 北侧30，南侧45 |
|  |  | 2 | 永兴大道（名兴草大道）两侧防护绿地 | 5～15 |
|  |  | 3 | 草永路两侧防护绿地 | 10 |
|  |  | 4 | 永兴五路两侧防护绿地 | 10 |
|  |  | 5 | 永兴六路东侧防护绿地 | 15 |
|  |  | 6 | 兴民路两侧（永兴四路以西）防护绿地 | 10 |
|  |  | 7 | 永兴一路南侧防护绿地 | 5 |
|  |  | 8 | 青江路南侧防护绿地 | 10～15 |
|  | 公用设施防护绿地 | 1 | 高压走廊防护绿地 | 15～40 |
|  |  | 2 | 变电站防护绿地 | 15 |
|  |  | 3 | 消防站防护绿地 | 15 |
| 草坝片区 | 道路防护绿地 | 1 | 雅康高速南侧防护绿地 | 65～210 |
|  |  | 2 | 田湾路两侧防护绿地 | 25 |
|  |  | 3 | 永兴大道（名兴草大道）两侧防护绿地 | 20 |
|  |  | 4 | 龙洲路两侧防护绿地 | 10 |
|  | 青衣江防护绿地 | 1 | 干流两侧防护绿地 | 30～276 |
|  |  | 2 | 支流两侧防护绿地 | 5～15 |
|  | 公用设施防护绿地 | 1 | 高压走廊两侧防护绿地 | 25～50 |
|  |  | 2 | 污水处理厂周边防护绿地 | 详见图纸 |

    - 蓝线

在城市蓝线内禁止进行下列活动：违反蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对水系保护构成破坏的活动。

河道规划与蓝线控制一览表

| 河道名称 | 河口控制宽度（m） | 每侧保护宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 名山河 | 40-80 | ≥20 |
| 青衣江 | 240-340 | ≥20 |
| 名山河、青衣江主要支流 | 20-40 | 8-10 |
| 其他河道 | 15-20 | ≥8 |
|  | 8-10 | 5-8 |
|  | 5-8 | 3-5 |

    - 黄线

块状设施的数量和占地面积为强制性内容，位置和形态为引导性内容，其位置只允许在基本控制单元内合理调整，且应符合合理的半径要求和相应建设要求，其中敏感性设施应协调好与周边其它用地开发的时序关系，其形态应符合相关设施建设和使用要求。线形廊道的位置和宽度为强制性内容。

黄线控制一览表

| 类型 | 类别 | 个数（个） | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政设施 | 自来水厂 | 3 | 7.5 |
|  | 污水处理厂 | 3 | 16.7 |
|  | 垃圾转运站 | 7 | 1.6 |
|  | 消防站 | 5 | 2.55 |
|  | 变电站 | 10 | 8.19 |
|  | 燃气场站 | 3 | 1.47 |
|  | 综合通信设施 | 1 | 1 |
| 交通设施 | 客运枢纽站 | 2 | 2.85 |
|  | 加油（气）站 | 12 | 3.3 |
|  | 社会停车场 | 23 | 8.51 |
|  | 公交首末站 | 12 | 2.51 |
|  | 公交停保场 | 3 | 5.81 |

# 地块控制指标管控

    - 地块控制

1、用地性质

为了适应混合功能用地开发需求，一个地块内可包含多种可互相兼容的用地性质。

2、容积率

本规划中容积率均为强制性内容，采用以下方式控制：工业和仓储（物流）用地控制容积率下限，市场开发性的居住用地、商业用地和商住混合用地控制容积率上限；现状保留用地不确定容积率指标。

3、建筑高度

本规划中高层建筑集中点、集中带、集中区内建设条件允许的商业、办公、居住和混合用地控制建筑高度下限；邻山区、近山区、观山视廊和视野范围控制建筑高度上限，为强制性内容。

4、绿地率

本规划中工业和仓储（物流）用地同时控制绿地率上限和下限，其它用地均控制绿地率下限，全部为强制性内容。

5、建筑密度

本规划中工业和仓储（物流）用地控制建筑密度的上限和下限，市场开发性的居住用地、商业用地和商住混合用地等均控制建筑密度上限，全部为强制性内容。

    - 容量指标控制

容量指标控制表

| 用地类别 |  | 容积率 | 建筑密度 （%） | 绿地率 （%） | 建筑限高 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类工业用地（M1） |  | 1.0-2.0 | ≥30 | 10-20 | 36 |
| 二类工业用地（M2） |  | 1.0-2.0 | ≥30 | 10-20 | 36 |
| 仓储用地（W） |  | 1.0-2.0 | ≥40 | 10-20 | 24 |
| 一类居住用地（R1） |  | 1.0-1.2 | ≤35 | 40 | 12 |
| 二类居住 用地（R2） | 一般居住用地 | ≤2.2 | ≤30 | 35 | 36 |
|  | 沿山沿河居住用地 | ≤1.6 | ≤30 | 35 | 24 |
|  | 单身职工宿舍 | ≤1.6 | ≤30 | 35 | 24 |
| 商住混合用地（Rb） |  | ≤3.0 | ≤35 | 30 | 60 |
| 商务用地（B2） |  | ≤3.0 | ≤50 | 20 | 60 |
| 商业用地（B1） |  | ≤2.0 | ≤50 | 20 | 24 |

    - 建筑管理控制

1、建筑间距

建筑间距应符合日照、消防、抗震、安全的要求，并综合考虑采光、通风、环保、视觉卫生、工程管线和文物保护等方面的要求，同时执行本规定。

2、建筑物退让

要求按各地块分图则控制，同时应符合《雅安市规划管理技术规定》（试行）的有关规定。

建筑退线范围内应以绿化为主，当退线距离要求较大时，允许设置停车场地、建设较低矮的建筑(如传达室、公厕)和构筑物。

# 附则

    - 本规划由文本、图件和规划说明书组成，文本与图件具有同等法律效力，任何单位、团体和个人在本规划范围内的一切开发建设活动必须遵守本规划。

    - 规划范围内的旅游用地应依法履行建设用地报批程序。

    - 规划范围内的工程设计与建设除执行本规划外，尚需符合国家和四川省及雅安市现行的其它有关标准和规范。

    - 本规划经雅安市人民政府批准后，自公布之日起施行。在实施过程中，需对本规划进行局部调整或重大变更，应按法定程序进行。本规划解释权属雅安市城乡规划主管部门。

雅安经济开发区用地构成表

| 用地性质 |  |  |  |  | 面 积（hm2） | 用地比例（%） | 人均建设用地（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  |  |  | 422.2 | 12.44 | 27.96 |
|  | 其中 | R1 一类居住用地 |  |  | 33.31 | 0.98 | 2.21 |
|  |  | R2 二类居住用地 |  |  | 329.03 | 9.70 | 21.79 |
|  |  | 其中 |  | R21 住宅用地 | 319.47 | 9.41 | 21.16 |
|  |  |  |  | R22 服务设施用地 | 9.56 | 0.28 | 0.63 |
|  |  | Rb 商住混合用地 |  |  | 59.86 | 1.76 | 3.96 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  | 175.08 | 5.16 | 11.59 |
|  | 其中 | A1 行政办公用地 |  |  | 9.77 | 0.29 | 0.65 |
|  |  | A2 文化设施用地 |  |  | 4.66 | 0.14 | 0.31 |
|  |  | A3 教育科研用地 |  |  | 144.85 | 4.27 | 9.59 |
|  |  | 其中 |  | A31 高等院校用地 | 46.01 | 1.36 | 3.05 |
|  |  |  |  | A32 中等专业学校用地 | 17.41 | 0.51 | 1.15 |
|  |  |  |  | A33 中小学用地 | 32.36 | 0.95 | 2.14 |
|  |  |  |  | A35 科研用地 | 30.45 | 0.90 | 2.02 |
|  |  | A4体育用地 |  |  | 5.64 | 0.17 | 0.37 |
|  |  | A5 医疗卫生用地 |  |  | 10.16 | 0.30 | 0.67 |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  |  | 192.18 | 5.66 | 12.73 |
|  | 其中 | B1 商业设施用地 |  |  | 152.55 | 4.50 | 10.10 |
|  |  | B2 商务设施用地 |  |  | 20.07 | 0.59 | 1.33 |
|  |  | B3 康体娱乐用地 |  |  | 15.18 | 0.45 | 1.01 |
|  |  | B4公共设施营业网点用地 |  |  | 4.38 | 0.13 | 0.29 |
| M | 工业用地 |  |  |  | 1510.73 | 44.52 | 100.05 |
|  | 其中 | M1 一类工业用地 |  |  | 985.87 | 29.05 | 65.29 |
|  |  | M2 二类工业用地 |  |  | 524.86 | 15.47 | 34.76 |
| W | 物流仓储用地 |  |  |  | 15.53 | 0.46 | 1.03 |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  |  | 483.88 | 14.26 | 32.05 |
|  | 其中 | S1 城市道路用地 |  |  | 464.3 | 13.68 | 30.75 |
|  |  | S3 综合交通枢纽用地 |  |  | 3.27 | 0.10 | 0.22 |
|  |  | S4 交通场站用地 |  |  | 15.56 | 0.46 | 1.03 |
|  |  | 其中 |  | S41 公共交通场站用地 | 6.63 | 0.20 | 0.44 |
|  |  |  |  | S42 社会停车场用地 | 8.93 | 0.26 | 0.59 |
|  |  | S9 其他交通设施用地 |  |  | 0.75 | 0.02 | 0.05 |
| U | 公用设施用地 |  |  |  | 43.28 | 1.28 | 2.87 |
|  | 其中 | U1 供应设施用地 |  |  | 20.46 | 0.60 | 1.35 |
|  |  | 其中 |  | U11 供水用地 | 6.31 | 0.19 | 0.42 |
|  |  |  |  | U12 供电用地 | 10.04 | 0.30 | 0.66 |
|  |  | U2 环境设施用地 |  |  | 18.68 | 0.55 | 1.24 |
|  |  | 其中 | U21 排水设施用地 |  | 16.81 | 0.50 | 1.11 |
|  |  |  | U22 环卫设施用地 |  | 3.27 | 0.10 | 0.22 |
|  |  | U3 消防用地 |  |  | 2.56 | 0.08 | 0.17 |
| G | 绿地与广场用地 |  |  |  | 549.94 | 16.21 | 36.42 |
|  | 其中 | G1 公园绿地 |  |  | 180.8 | 5.33 | 11.97 |
|  |  | G2 防护绿地 |  |  | 367.01 | 10.82 | 24.31 |
|  |  | G3 广场绿地 |  |  | 2.13 | 0.06 | 0.14 |
| 城市建设用地 |  |  |  |  | 3393.4 | 100.00 | 224.73 |
| 铁路用地 |  |  |  |  | 19.77 | -- | -- |
| E | 城市非建设用地 |  |  |  | 612.64 | -- | -- |
|  | 其中 | E1水域 |  |  | 360.76 | -- | -- |
|  |  | E2农林用地 |  |  | 203.32 | -- | -- |
|  |  | 旅游用地 |  |  | 48.56 | -- | -- |
| 合计 | 总用地 |  |  |  | 4025.81 | -- | -- |

备注：规划人口按15.1万人计。

附表2  名山片区用地构成表

| 用地性质 |  |  |  | 面积（hm2） | 用地比例（%） | 人均建设用地（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  |  | 159.34 | 16.82 | 30.1 |
|  | 其中 | R1 一类居住用地 |  | 33.31 | 3.52 | 6.3 |
|  |  | R2 二类居住用地 |  | 112.28 | 11.85 | 21.2 |
|  |  | 其中 | R21 住宅用地 | 107.73 | 11.37 | 20.3 |
|  |  |  | R22 服务设施用地 | 4.55 | 0.48 | 0.9 |
|  |  | Rb 商住混合用地 |  | 13.75 | 1.45 | 2.6 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  | 93.27 | 9.84 | 17.6 |
|  | 其中 | A1 行政办公用地 |  | 2.29 | 0.24 | 0.4 |
|  |  | A3 教育科研用地 |  | 90.98 | 9.60 | 17.2 |
|  |  | 其中 | A31 高等院校用地 | 46.01 | 4.86 | 8.7 |
|  |  |  | A32 中等专业学校用地 | 9.79 | 1.03 | 1.8 |
|  |  |  | A33 中小学用地 | 12.51 | 1.32 | 2.4 |
|  |  |  | A35 科研用地 | 4.05 | 0.43 | 0.8 |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  | 61.05 | 6.44 | 11.5 |
|  | 其中 | B1 商业设施用地 |  | 45.94 | 4.85 | 8.7 |
|  |  | B2 商务设施用地 |  | 2.75 | 0.29 | 0.5 |
|  |  | B3 娱乐康体用地 |  | 11.03 | 1.16 | 2.1 |
|  |  | B4 公用设施营业网点用地 |  | 1.33 | 0.14 | 0.3 |
| M | 工业用地 |  |  | 262.70 | 27.73 | 49.6 |
|  | 其中 | M1 一类工业用地 |  | 262.70 | 27.73 | 49.6 |
| W | 物流仓储用地 |  |  | 4.04 | 0.43 | 0.8 |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  | 156.64 | 16.53 | 29.6 |
|  | 其中 | S1 城市道路用地 |  | 152.21 | 16.07 | 28.7 |
|  |  | S4 交通场站用地 |  | 3.68 | 0.39 | 0.7 |
|  |  | 其中 | S41 公共交通场站用地 | 1.13 | 0.12 | 0.2 |
|  |  |  | S42 社会停车场用地 | 2.55 | 0.27 | 0.5 |
|  |  | S9 其他交通设施用地 |  | 0.75 | 0.08 | 0.1 |
| U | 公用设施用地 |  |  | 19.85 | 2.10 | 3.7 |
|  | 其中 | U1 供应设施用地 |  | 11.64 | 1.23 | 2.2 |
|  |  | 其中 | U11 供水用地 | 5.37 | 0.57 | 1.0 |
|  |  |  | U12 供电用地 | 3.24 | 0.34 | 0.6 |
|  |  |  | U15 通信用地 | 1.01 | 0.11 | 0.2 |
|  |  | U2 环境设施用地 |  | 6.83 | 0.72 | 1.3 |
|  |  | 其中 | U21 排水用地 | 6.24 | 0.66 | 1.2 |
|  |  |  | U22 环卫用地 | 0.59 | 0.06 | 0.1 |
|  |  | U3 安全设施用地 |  | 0.40 | 0.04 | 0.1 |
| G | 绿地与广场用地 |  |  | 190.56 | 20.11 | 36.0 |
|  | 其中 | G1 公园绿地 |  | 92.08 | 9.72 | 17.4 |
|  |  | G2 防护绿地 |  | 96.95 | 10.23 | 18.3 |
|  |  | G3 广场绿地 |  | 1.53 | 0.16 | 0.3 |
| 城市建设用地 |  |  |  | 947.45 | 100.00 | 178.8 |
| E | 非建设用地 |  |  | 320.06 | -- | -- |
|  | 其中 | E1水域 |  | 62.07 | -- | -- |
|  |  | E2农林用地 |  | 193.57 | -- | -- |
|  |  | 旅游用地 |  | 48.56 | -- | -- |
| 总用地 |  |  |  | 1266.73 | -- | -- |

备注：规划人口按5.1万人计。

附表3  永兴片区用地构成表

| 用地代码 | 用地性质 |  |  | 面积（hm2） | 用地比例（%） | 人均建设用地（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  |  | 139.88 | 10.93 | 24.98 |
|  | 其中 | R2 二类居住用地 |  | 129.49 | 10.12 | 23.12 |
|  |  | 其中 | R21 住宅用地 | 126.56 | 9.89 | 22.60 |
|  |  |  | R22 服务设施用地 | 2.93 | 0.23 | 0.52 |
|  |  | Rb商住混合用地 |  | 10.39 | 0.81 | 1.86 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  | 56.21 | 4.39 | 10.04 |
|  | 其中 | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 5.18 | 0.40 | 0.93 |
|  |  | A2文化设施用地 |  | 4.66 | 0.36 | 0.83 |
|  |  | A3 教育科研用地 |  | 36.70 | 2.87 | 6.55 |
|  |  | 其中 | A33 中小学用地 | 10.30 | 0.80 | 1.84 |
|  |  |  | A35 科研用地 | 26.4 | 2.06 | 4.71 |
|  |  | A4 体育用地 |  | 5.64 | 0.44 | 1.01 |
|  |  | A5 医疗卫生用地 |  | 4.03 | 0.31 | 0.72 |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  | 78.29 | 6.12 | 13.98 |
|  | 其中 | B1 商业设施用地 |  | 58.6 | 4.58 | 10.46 |
|  |  | B2 商务设施用地 |  | 14.38 | 1.12 | 2.57 |
|  |  | B3 康体娱乐用地 |  | 4.15 | 0.32 | 0.74 |
|  |  | B4 公用设施营业网点用地 |  | 1.16 | 0.09 | 0.21 |
| M | 工业用地 |  |  | 677.56 | 52.95 | 120.99 |
|  | 其中 | M1 一类工业用地 |  | 321.05 | 25.09 | 57.33 |
|  |  | M2 二类工业用地 |  | 356.51 | 27.86 | 63.66 |
| W | 物流仓储用地 |  |  | 5.71 | 0.45 | 1.02 |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  | 171.77 | 13.42 | 30.67 |
|  | 其中 | S1 城市道路用地 |  | 162.13 | 12.67 | 28.95 |
|  |  | S3 综合交通枢纽用地 |  | 2.16 | 0.17 | 0.39 |
|  |  | S4 交通场站用地 |  | 7.48 | 0.58 | 1.34 |
|  |  | 其中 | S41 公共交通场站用地 | 3.42 | 0.27 | 0.61 |
|  |  |  | S42 社会停车场用地 | 4.06 | 0.32 | 0.73 |
| U | 公用设施用地 |  |  | 11.38 | 0.89 | 2.03 |
|  | 其中 | U1 供应设施用地 |  | 4.73 | 0.37 | 0.84 |
|  |  | 其中 | U12 供电用地 | 2.04 | 0.16 | 0.36 |
|  |  |  | U13 供燃气用地 | 0.51 | 0.04 | 0.09 |
|  |  | U2 环境设施用地 |  | 5.62 | 0.44 | 1.00 |
|  |  | 其中 | U21 排水用地 | 5.08 | 0.40 | 0.91 |
|  |  |  | U22 环卫用地 | 0.61 | 0.05 | 0.11 |
|  |  | U3 安全设施用地 |  | 1.03 | 0.08 | 0.18 |
|  |  |  | U31 消防用地 | 1.03 | 0.08 | 0.18 |
| G | 绿地与广场用地 |  |  | 167.32 | 13.08 | 29.88 |
|  | 其中 | G1 公园绿地 |  | 74.9 | 5.85 | 13.38 |
|  |  | G2 防护绿地 |  | 91.82 | 7.18 | 16.40 |
|  |  | G3 广场用地 |  | 0.6 | 0.05 | 0.11 |
| 城市建设用地 |  |  |  | 1308.12 | 102.23 | 233.59 |
| H21 | 铁路用地 |  |  | 4.69 | —— | —— |
| 城市非建设用地 |  |  |  | 73.49 | —— | —— |
| E | 其中 | E1水域 |  | 63.74 | —— | —— |
|  |  | E2农林用地 |  | 9.75 | —— | —— |
| 总用地 |  |  |  | 1386.3 | —— | —— |

备注：规划人口按5.6万人计。

附表4  草坝片区用地构成一览表

| 用地性质 |  |  |  |  | 面积（hm2） | 用地比例（%） | 人均建设用地（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  |  |  | 122.98 | 10.81 | 29.28 |
|  | 其中 |  | R2 二类居住用地 |  | 87.26 | 7.67 | 20.78 |
|  |  |  | 其中 | R21 住宅用地 | 85.18 | 7.49 | 20.28 |
|  |  |  |  | R22 服务设施用地 | 2.08 | 0.18 | 0.50 |
|  |  |  | Rb 商住混合用地 |  | 35.72 | 3.14 | 8.50 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  | 25.60 | 2.25 | 6.10 |
|  | 其中 |  | A1 行政办公用地 |  | 2.30 | 0.20 | 0.55 |
|  |  |  | A3 教育科研用地 |  | 17.17 | 1.51 | 4.09 |
|  |  |  | 其中 | A32 中等专业学校用地 | 7.62 | 0.67 | 1.81 |
|  |  |  |  | A33 中小学用地 | 9.55 | 0.84 | 2.27 |
|  |  |  | A5 医疗卫生用地 |  | 6.13 | 0.54 | 1.46 |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  |  | 51.83 | 4.56 | 12.34 |
|  | 其中 |  | B1 商业设施用地 |  | 48.01 | 4.22 | 11.43 |
|  |  |  | B2 商务设施用地 |  | 2.94 | 0.26 | 0.70 |
|  |  |  | B4 公用设施营业网点用地 |  | 0.88 | 0.08 | 0.21 |
|  |  |  | 其中 | B41 加油加气站用地 | 0.88 | 0.08 | 0.21 |
| M | 工业用地 |  |  |  | 570.47 | 50.16 | 135.83 |
|  | 其中 |  | M1 一类工业用地 |  | 402.12 | 35.36 | 95.74 |
|  |  |  | M2 一类工业用地 |  | 168.35 | 14.80 | 40.08 |
| W | 物流仓储用地 |  |  |  | 5.78 | 0.51 | 1.38 |
|  | 其中 |  | W1一类物流仓储用地 |  | 5.78 | 0.51 | 1.38 |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  |  | 155.47 | 13.67 | 37.02 |
|  | 其中 |  | S1 城市道路用地 |  | 149.96 | 13.19 | 35.70 |
|  |  |  | S3 综合交通枢纽用地 |  | 1.11 | 0.10 | 0.26 |
|  |  |  | S4 交通场站用地 |  | 4.40 | 0.39 | 1.05 |
|  |  |  | 其中 | S41 公共交通场站用地 | 2.08 | 0.18 | 0.50 |
|  |  |  |  | S42 社会停车场用地 | 2.32 | 0.20 | 0.55 |
| U | 公用设施用地 |  |  |  | 13.06 | 1.15 | 3.11 |
|  | 其中 |  | U1 供应设施用地 |  | 5.70 | 0.50 | 1.36 |
|  |  |  | 其中 | U11 供水用地 | 0.94 | 0.08 | 0.22 |
|  |  |  |  | U12 供电用地 | 4.76 | 0.42 | 1.13 |
|  |  |  | U2 环境设施用地 |  | 6.23 | 0.55 | 1.48 |
|  |  |  | 其中 | U21 排水设施用地 | 5.49 | 0.48 | 1.31 |
|  |  |  |  | U22 环卫设施用地 | 0.74 | 0.07 | 0.18 |
|  |  |  | U3 安全设施用地 |  | 1.13 | 0.10 | 0.27 |
|  |  |  | 其中 | U31 消防设施用地 | 1.13 | 0.10 | 0.27 |
| G | 绿地与广场用地 |  |  |  | 192.09 | 16.89 | 45.74 |
|  | 其中 |  | G1 公园绿地 |  | 13.82 | 1.22 | 3.29 |
|  |  |  | G2 防护绿地 |  | 178.27 | 15.68 | 42.45 |
| 城市建设用地 |  |  |  |  | 1137.28 | 100.00 | 270.78 |
| 城市非建设用地 |  |  |  |  | 235.5 | — — | — — |
| E |  | 其中 | E1水域 |  | 235.5 | — — | — — |
| 总用地 |  |  |  |  | 1372.78 | — — | — — |

备注：规划人口按4.2万人计。